MEDIDAS CORRECTIVAS Y LOS FACTORES POTENCIALES DE ACCIDENTE

##### FICHERO  ACCIDENTE

- Determinación de los factores del accidente, las “Medidas Correctivas” y la determinación de los Factores Potenciales de Accidentes intervinientes.

| # Método del Árbol de Causas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planilla Nº I |  |  |  |
| Accidente: TRACTOR |  | Lugar: Conductor de tractor | Fecha: |
| Nro | Factores del accidente | Medidas Correctivas Conductores de tractores | Factores Potenciales de Accidentes (FPA) |
| 2/4 | Tractor sin barra antivuelco. Tractor sin luz delantera | Acondicionar el tractor de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. Realizar mantenimiento periódico. | Medios de transportes (tractor) antiguos, carece de sistemas de seguridad. Falta mantenimiento periódico. |
| 6 | Carretón transporta peones | No permitir el traslado de trabajadores en carretón. Disponer de otros medios para el traslado de trabajadores. Establecer normas y procedimientos para que contemple estos riesgos | Medios de transporte para el traslado de trabajadores inseguro. No cuenta el establecimiento con otro medio para el traslado de trabajadores. Falta de normas de procedimiento en seguridad . |
| 9/10 | Calles internas de tierra y piedras con baches. Circula por banquina | Realizar mantenimiento a las calles internas del predio. | Calles internas con baches, intransitables. |
| 13/14 | Alcantarillado con caños sin cubrir. Ancho de paso reducido a 3,50 – 4,00 mts. | Cubrir con caños las alcantarillas en los cruces de calles internas. Ensanchar los pasos de calles sobre alcantarillas | Alcantarillado en cruce de calles internas abiertos con caños sin cubrir. Calles angostas sobre pasos de alcantarillas |
| 15 | Paso sin señalización | Señalizar todos los cruces de alcantarillados indicando el peligro. | Carencia de señalización en los cruces sobre alcantarillas. |
| 16 | Pasos sin protecciones contra caídas | Colocar barandas de protección a ambos lados del paso de alcantarillados | Carencia de barreras de protección en ambos lados de los cruces sobre alcantarillados |
| 31 | No hay procedimiento de trabajo seguro | Establecer normas de procedimiento para el trabajo y manejo seguro con tractores | Falta normas de procedimiento de trabajo para el manejo seguro con maquinarias agrícolas y vehiculares. |
| 32 | Falta de capacitación sobre procedimiento de trabajo seguro | Capacitar a los trabajadores sobre manejo seguro con tractor | Capacitación no brindada a los trabajadores sobre el manejo seguro con tractor |
| 33 | Tractor no habilitado por el Servicio de H y S. | Realizar chequeos periódicos a los tractores | No se realizo un chequeo periódico sobre las condiciones de seguridad que poseía el tractor |
| 34 | Chofer no habilitado por el Serv. De H y S | Realizar capacitación de refresco periódicamente para habilitar a los conductores de tractor | Falta capacitación de refresco para la habilitación de conductores de tractores |

Detección precoz de los riesgos por puesto

| # Puesto, equipo, taller observado |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Parque automotor del establecimiento |  |  |
| Nº | Factores Potenciales observados | Medidas de prevención posibles |
| 2/4 | Medios de transportes (tractor) antiguos, carece de sistemas de seguridad. Falta mantenimiento periódico | Planificar revisión y realizar un mantenimiento periódico preventivo de todas las maquinarias agrícolas y vehículos que posee el establecimiento |
| 6 | Medios de transporte para el traslado de trabajadores inseguro. No cuenta el establecimiento con otro medio para el traslado de trabajadores. Falta de normas de procedimiento en seguridad | Proveer al establecimiento de un vehículo con caja apropiado y seguro para el traslado de los trabajadores a las distintas zonas rurales donde tengan que desempeñar sus tareas. |
| 33/34 | No se realizo un chequeo periódico sobre las condiciones de seguridad que poseía el tractor. | El responsable de mantenimiento conjuntamente con el responsable de H. y S. deberán confeccionar un chek list a fin de verificar el correcto funcionamiento de todas las maquinarias agrícolas y vehículos que posee el establecimiento. |

## Detección precoz de los riesgos por puesto

| # Puesto, equipo, taller observado |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Calles internas en otros campos del establecimiento |  |  |
| Nº | Factores Potenciales observados | Medidas de prevención posibles |
| 9/10 | Calles internas de tierra y piedras con baches. Circula por banquina. | Realizar recorrido periódico verificando el estado de las calles internas, realizar bacheos y pasar la maquina para eliminar huellas especialmente luego de lluvias. |
| 13/14 | Alcantarillado con caños sin cubrir. | Verificar y modificar aquellos cruce de calles con alcantarillado que puedan ocasionar un riesgo de caída para los trabajadores que transitan con maquinarias agrícolas y vehículos. |

## Detección precoz de los riesgos por puesto

| # Puesto, equipo, taller observado |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Trabajadores del establecimiento |  |  |
| Nº | Factores Potenciales observados | Medidas de prevención posibles |
| 31/32 | Falta normas de procedimiento de trabajo para el manejo seguro con maquinarias agrícolas y vehiculares. Capacitación no brindada a los trabajadores sobre el manejo seguro con tractor | Elaborar un procedimiento y capacitar a los trabajadores rurales que manejan maquinarias agrícolas y vehículos sobre Manejo Seguro Defensivo. Se le entregara un carnet habilitaste a todo trabajador que haya participado del curso y aprobado, el mismo tendrá una validez de tres años, vencido el plazo se deberá realizar otra actividad de refresco y aprobar nuevamente. |

Nota:

- En toda investigación por medio de este método es necesario continuar hasta detectar todos las causas ocultas o disfunciones del sistema que generaron el accidente.

- En cada caso investigado se recomienda observar si en otro puestos de trabajo están presentes esos factores de riesgos para recomendar las medidas preventivas correspondientes a fin de evitar futuros accidentes.