Capítulo III

Línea de Base Ambiental y Social

2014

Ing. Virginia del Val Consultora Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental y Social - Rehabilitación de RAMAL C15 en el Tramo Cnel. Cornejo-Pocitos - Provincia de Salta.

Contenido del Capítulo iii: línea de base ambiental y social

1.	Introducción	1

2.	Sistema Ambiental	1

3.	Sistema  Físico o Natural:	3

4.	Sistema Socio Económico:	3

5.	COMPONENTES DEL MEDIO FÍSICO O NATURAL	3

5.1.	SUBSISTEMA INERTE	3

5.1.1.	COMPONENTE ATMOSFERA	3

5.1.1.1.	Climatología	3

5.1.2.	HIDROGRAFÍA	8

5.1.3.	TOPOGRAFÍA	12

5.1.4.	COMPONENTE GEOLOGÍA	14

5.1.4.1.	Canteras:	18

5.1.5.	COMPONENTE SUELO:	18

6.	SUBSISTEMA BIÓTICO:	22

6.1.	COMPONENTE FLORA	22

6.2.	COMPONENTE FAUNA:	25

6.3.	Áreas Protegidas	30

7.	SUBSISTEMA PERCEPTUAL	32

7.1.	COMPONENTE PAISAJE	32

8.	COMPONENTES DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO	32

8.1.	ÁREA DE AFECTACIÓN	32

8.1.1.	CONTEXTO REGIONAL	32

9.	SUBSISTEMA POBLACIÓN	33

9.1.	COMPONENTE DEMOGRAFÍA	33

9.1.1.	COMPONENTE ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL del AII	33

9.1.2.	COMPONENTE DENSIDAD POBLACIONAL	35

9.1.3.	NIVEL EDUCATIVO	36

9.1.4.	NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS:	36

9.1.5.	ETNIAS	37

9.2.	COMPONENTE ESTRUCTURA LABORAL	38

9.2.1.	NIVEL DE EMPLEO	38

9.3.	SUBSISTEMA ECONÓMICO	40

9.3.1.	Uso del Suelo – cobertura.	40

9.3.2.	Actividades Productivas	41

9.3.2.1.	Agricultura:	41

9.3.2.2.	Ganadería	42

9.3.2.3.	Forestal	43

9.3.2.4.	Industrial	43

9.3.2.5.	Comercial	44

9.3.2.6.	Explotación petrolera	44

10.	SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	45

10.1.	COMPONENTE TRANSITO Y TRANSPORTE	45

10.2.	COMPONENTE EQUIPAMIENTO	45

10.2.1.	EDUCACIÓN	45

10.2.2.	COMUNICACIÓN	46

10.2.3.	SALUD	46

11.	Sinergia entre el Proyecto y la economía regional y local	48

12.	Compatibilidad con otros proyectos preexistente de la misma naturaleza.	50

13.	IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL	52

13.1.	INTRODUCCIÓN	52

13.2.	Regiones Ambientales	52

13.3.	Riesgos Naturales	53

13.3.1.	Sismicidad	53

13.3.1.1.	Neotectónica y fallas activas:	54

13.3.2.	Inundaciones:	55

13.3.3.	Erosión:	56

13.3.4.	Deslizamientos de ladera y flujos densos:	59

13.4.	Riesgos Antrópicos	62

13.4.1.	Incendios Forestales	62

13.5.	Conclusiones sobre riesgos naturales y antrópicos.	64

# Introducción

En este capítulo se presenta un diagnóstico acerca de las principales características del medio físico‐natural y social correspondiente al área de influencia del proyecto. Se pretende realizar una caracterización del estado inicial, previo al proyecto para poder evaluar los aspectos sensibles del medio que pudieran ser impactados una vez iniciado el mismo.

Este diagnóstico se desarrolla en base al análisis de la información secundaria disponible más actualizada y datos obtenidos del relevamiento realizado en campo.

En tal sentido, se realiza una caracterización del estado de situación del ambiente físico-natural, haciendo mención de los aspectos, procesos y problemas ambientales característicos en la zona, como así también de aquellos factores del medio que en función a su dinámica poseen una mayor sensibilidad a las acciones contempladas en el presente proyecto.

Asimismo se presenta un diagnóstico del medio socio‐económico y cultural. Para esto se consideran los aspectos referidos a la población de los asentamientos sobre los que se interviene, haciendo referencia al contexto provincial en el que se enmarcan. A la vez que se incluye una caracterización de los aspectos socioeconómicos del área, los referidos a los sitios de especial valor patrimonial o histórico‐cultural, actividades y usos del suelo predominantes e infraestructuras presentes en el medio receptor de la obra.

Para una mejor compresión se adjuntan mapas y registros fotográficos de los aspectos más relevantes.

En tal sentido, es necesario describir que el área de influencia indirecta se corresponde con las localidades del Departamento San Martin desde Coronel Cornejo, Gral. Mosconi, Tartagal, Aguaray y Prof. Salvador Mazza. Mientras que el área de influencia directa queda comprendida por un buffer de 100 m, 50 m a cada lado desde el eje central de las vías.

A continuación se hace una completa descripción del área de estudio en sus diferentes componentes ambientales, como diagnóstico inicial.

# Sistema Ambiental

Se elaborará la línea de base ambiental basados en la clasificación propuesta por Gómez Orea (1998) modificado con sentido práctico para abordar las particularidades del presente proyecto. Esta clasificación considera que el sistema ambiental se divide en dos subsistemas: físico o natural y socioeconómico.

Cuadro 1: Sistema Ambiental, subsistemas y componentes de la línea de base ambiental.

| Sistemas | Subsistemas | Componentes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Físico o Natural | Inerte | Atmósfera | Calidad del aire Ruido |
|  |  | Geología | Yacimientos |
|  |  | Suelos | Estabilidad Calidad |
|  |  | Recursos hídricos | Calidad agua superficial Calidad agua subsuperficial |
|  | Biótico | Flora | Vegetación |
|  |  | Fauna | Fauna silvestre |
|  | Perceptual | Paisajes | Local |
| Socio-económico | Infraestructura y Servicios | Tránsito y transporte | Carga Particular Pasajeros |
|  |  | Equipamiento | Educación Salud Seguridad |
|  | Población | Estructura Laboral | Nivel de Ocupación |
|  |  | Desarrollo Local | Calidad de Vida |
|  |  | Demografía | Densidad |
|  |  |  | Dinámica y estructura poblacional |
|  | Economía | Actividades productivas | Agricultura |
|  |  |  | Ganadería |
|  |  |  | Forestal |
|  |  |  | Industrial |
|  |  |  | Comercial |
|  |  |  | Explotación petrolera |

# Sistema  Físico o Natural:

Se considerarán los subsistemas Inerte, Biótico y Perceptual. El Subsistema Inerte abarca la descripción de los componentes atmósfera, geología, suelo y recursos hídricos (superficiales y subterráneos). Dentro del Subsistema Biótico se incluyes consideraciones relacionados a la flora y fauna. Dentro del Subsistema Perceptual se considera al Paisaje como componente principal refiriéndonos a él como el paisaje local intrínseco, incluyendo la identificación de componentes singulares de este y el análisis de su intervisibilidad.

# Sistema Socio Económico:

Se analizarán aspectos vinculados a las actividades económicas, sociales, culturales, uso actual del territorio y todo lo relacionado a la implementación del proyecto desde una visión social. El Subsistema Población incluye aspectos de estructura y dinámica poblacional y otros concernientes a características culturales, tales como ocupación laboral según profesiones, estilos de vida, interacciones sociales, aceptación social del proyecto. El Subsistema Economía abarca aspectos referidos a las actividades económicas de la zona, agricultura en cualquiera de sus modelos actuales, ganadería local y regional, forestal, industrial, comercial y la explotación petrolera que es característica de la zona.

# COMPONENTES DEL MEDIO FÍSICO O NATURAL

# SUBSISTEMA INERTE

# COMPONENTE ATMOSFERA

Dentro de este componente caracterizaremos la climatología general del área de estudio presentando datos meteorológicos de la zona según la bibliografía y registros existentes. Luego haremos hincapié en las ciudades y localidades más relevantes en todo el tramo del Ramal C15, desde la ciudad de Pichanal a Pocitos que según lo descripto en el capítulo de ´Descripción del proyecto´ es nuestra área de estudio.

## Climatología

En términos generales el área de estudio corresponde al clima subtropical con estación seca, es decir ´subtropical serrano´, caracterizado por precipitaciones concentradas en verano, que disminuyen hacia el oeste; temperaturas altas que aumentan hacia el norte y un clima que acrecienta su continentalidad hacia el oeste (Mapa 1).

Mapa 1: Clima de la zona de estudio (Fuente: Ministerio de Educación de la Nación http://registro.educ.ar/).

En el Noroeste Argentino (NOA) el fuerte relieve andino y las cadenas antepuestas de las sierras subandinas y pampeanas, al originar células de convección orográfica, ejercen un importante efecto sobre el clima de la región y en especial, sobre las precipitaciones. En el norte, las condiciones de inestabilidad generadas en el verano por la masa ecuatorial, se ven incrementadas por el ingreso de la región dentro de la zona de convergencia intertropical y como resultado, al este de los Andes, se producen las precipitaciones estivales típicas del NOA. La precipitación es un fenómeno que se distribuye de forma estacional, ocurriendo en un 90% en la época estival, ronda entre los 800 y 1000 mm disminuye de oeste a este y de norte a sur (Mapa 2).

Los volúmenes que se registran en esta zona está fuertemente determinada por la presencia de cordones y sierras de altura media entre los 1000 y 1500 msnm tales como las Sierras de Tartagal, por tomar un ejemplo típico, estas producen un efecto generador de nubes, en el que la sierra actúa como disparador o gatillo de los procesos orográficos. En este caso, las nubes formadas alcanzan gran desarrollo vertical y pueden superar las sierras en su deriva hacia el oeste. Por esta razón se registran mayores precipitaciones una vez transpuesta la cadena montañosa, tal como se ilustra en la Figura N°1.

Mapa 2: Precipitación media anual en el área de estudio (Fuente: Fernández, D.; Failde V. y Nieva I. 2002 desde datos de Bianchi, A. y Yáñez C. 1992)

Figura 1: Efecto orográfico producido por cadenas montañosas con altitud del orden de los 1000 msnm. Las precipitaciones más importantes se producen una vez transpuesta la cima de las mismas (Bianchi y Yáñez 1992).

La temperatura media anual en términos generales ronda entre los 20 y 22°C, típicamente ocurren en el área de proyecto temperaturas extremas habitualmente superior a los 30°C (Mapa 3).

Mapa 3: Temperatura Media Anual (°C) en el área de estudio (Fuente: Fuente: Fernández, D.; Failde V. y Nieva I. 2002 desde datos de Bianchi, A. y Yáñez C. 1992).

Balance Hídrico:

El balance hídrico representa el análisis de los registros de Se presentan a continuación los datos climáticos que componen el balance hídrico de las localidades y ciudades más importantes dentro del área de estudio.

- Coronel Cornejo:

Cuadro 2: Balance Hídrico de Coronel Cornejo (Fuente INTA. Bianchi 1992)

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 25,1 | 24,2 | 23,1 | 20,2 | 17,7 | 14,7 | 14,5 | 16,2 | 18,8 | 22,3 | 23,7 | 24,8 | 20,4 |
| Precipitación | 190 | 165 | 137 | 77 | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 47 | 108 | 139 | 906 |
| Evapotransp. Potencial | 137 | 110 | 104 | 71 | 52 | 32 | 33 | 44 | 62 | 100 | 116 | 135 | 996 |
| Evapotransp. Real | 137 | 110 | 104 | 71 | 47 | 27 | 24 | 30 | 38 | 71 | 111 | 135 | 905 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -8 | -14 | -24 | -28 | -4 | 0 | -88 |
| Exceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escurrimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evapotransp. Relativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 84 | 75 | 68 | 61 | 72 | 96 | 100 | 1046 |

Grafico 1: Precipitación vs. ETP en Coronel Cornejo

- General Enrique Mosconi:

Cuadro 3: Balance Hídrico de Coronel Cornejo (Fuente INTA. Bianchi 1992)

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 25,1 | 24,2 | 23,1 | 20,2 | 17,7 | 14,7 | 14,5 | 16,2 | 18,8 | 22,3 | 23,7 | 24,8 | 20,4 |
| Precipitación | 190 | 165 | 137 | 77 | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 47 | 108 | 139 | 906 |
| Evapotransp. Potencial | 137 | 110 | 104 | 71 | 52 | 32 | 33 | 44 | 62 | 100 | 116 | 135 | 996 |
| Evapotransp. Real | 137 | 110 | 104 | 71 | 47 | 27 | 24 | 30 | 38 | 71 | 111 | 135 | 905 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -8 | -14 | -24 | -28 | -4 | 0 | -88 |
| Exceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escurrimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evapotransp. Relativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 84 | 75 | 68 | 61 | 72 | 96 | 100 | 1046 |

Grafico 2: Precipitación vs. ETP en Gral. Mosconi

- Tartagal:

Cuadro 4: Balance Hídrico de Coronel Cornejo (Fuente INTA. Bianchi 1992)

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 25 | 24,1 | 23 | 20,1 | 17,6 | 14,6 | 14,4 | 16,2 | 18,7 | 22,2 | 23,6 | 24,6 | 20,3 |
| Precipitación | 202 | 158 | 140 | 78 | 24 | 12 | 5 | 5 | 8 | 41 | 101 | 136 | 910 |
| Evapotransp. Potencial | 136 | 110 | 104 | 70 | 51 | 32 | 32 | 44 | 62 | 99 | 115 | 133 | 988 |
| Evapotransp. Real | 136 | 110 | 104 | 70 | 50 | 29 | 27 | 33 | 41 | 71 | 107 | 133 | 911 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -6 | -11 | -21 | -28 | -7 | 0 | -78 |
| Exceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escurrimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evapotransp. Relativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 83 | 75 | 66 | 71 | 93 | 100 | 1075 |

Grafico 3: Precipitación vs. ETP en Tartagal

- Piquirenda:

Cuadro 5: Balance Hídrico de Coronel Cornejo (Fuente INTA. Bianchi 1992)

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 24,7 | 23,8 | 22,7 | 19,9 | 17,5 | 14,5 | 14,3 | 16 | 18,5 | 22 | 23,3 | 24,3 | 20,1 |
| Precipitación | 191 | 166 | 159 | 86 | 24 | 11 | 4 | 5 | 8 | 49 | 99 | 144 | 946 |
| Evapotransp. Potencial | 133 | 107 | 101 | 70 | 52 | 32 | 33 | 44 | 61 | 98 | 112 | 129 | 972 |
| Evapotransp. Real | 133 | 107 | 101 | 70 | 50 | 29 | 27 | 33 | 41 | 74 | 105 | 129 | 899 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -6 | -11 | -20 | -23 | -7 | 0 | -72 |
| Exceso | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Escurrimiento | 0 | 0 | 15 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Evapotransp. Relativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 82 | 75 | 67 | 76 | 94 | 100 | 1082 |

Grafico 4: Precipitación vs. ETP en Piquirenda

- Aguaray:

Cuadro 6: Balance Hídrico de Coronel Cornejo (Fuente INTA. Bianchi 1992)

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 24,4 | 23,5 | 22,5 | 19,7 | 17,3 | 14,4 | 14,2 | 15,8 | 18,2 | 21,7 | 23 | 24 | 19,9 |
| Precipitación | 226 | 179 | 172 | 98 | 22 | 10 | 3 | 5 | 7 | 49 | 105 | 194 | 1070 |
| Evapotransp. Potencial | 130 | 104 | 100 | 69 | 51 | 33 | 33 | 43 | 60 | 95 | 109 | 126 | 953 |
| Evapotransp. Real | 130 | 104 | 100 | 69 | 49 | 29 | 27 | 32 | 39 | 73 | 107 | 126 | 885 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -6 | -11 | -21 | -22 | -2 | 0 | -67 |
| Exceso | 8 | 75 | 72 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Escurrimiento | 4 | 39 | 56 | 43 | 21 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 184 |
| Evapotransp. Relativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 90 | 81 | 74 | 65 | 77 | 98 | 100 | 1081 |

Grafico 5: Precipitación vs. ETP en Aguaray

- Salvador Mazza:

Cuadro 7: Balance Hídrico de Coronel Cornejo (Fuente INTA. Bianchi 1992)

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 24 | 23,2 | 22,2 | 19,5 | 17,1 | 14,2 | 14 | 15,6 | 18 | 21,4 | 22,7 | 23,6 | 19,6 |
| Precipitación | 206 | 190 | 192 | 96 | 37 | 17 | 5 | 6 | 8 | 49 | 116 | 180 | 1102 |
| Evapotransp. Potencial | 126 | 102 | 98 | 68 | 51 | 32 | 33 | 43 | 60 | 93 | 107 | 122 | 935 |
| Evapotransp. Real | 126 | 102 | 98 | 68 | 50 | 31 | 29 | 34 | 42 | 74 | 107 | 122 | 883 |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -9 | -17 | -19 | 0 | 0 | -51 |
| Exceso | 8 | 88 | 94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| Escurrimiento | 4 | 46 | 70 | 49 | 24 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 217 |
| Evapotransp. Relativa | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 88 | 80 | 71 | 79 | 100 | 100 | 1113 |

Grafico 6: Precipitación vs. ETP en S. Mazza

# HIDROGRAFÍA

El área de estudio integra el Sistema de Cuencas Cerradas o Arreicas correspondiente a la Cuenca del Rio Itiyuro - Carapari (Aparicio, F. y Difrieri, H. 2001).  Poseen sus nacientes en Bolivia y en las sierras de Tartagal y Aguaragüe, lugar donde reciben sus principales aportes producto de las precipitaciones y ocupa una superficie aproximada de 22.669,8 Km2. Estos caudales ingresan a la llanura chaqueña escurriendo con sentido oeste hacia el este – sureste, hasta infiltrarse en la zona de monte, o formando esteros de mayor o menor magnitud según el nivel de escurrimiento que se trate, es por ello que se consideran arreicas.  Limita al este con la parte argentina de la cuenca del río Pilcomayo y al oeste con la cuenca del río Bermejo, desarrollándose entre los 400 y 600 m.s.n.m. A su vez, se pueden diferenciar tres Subcuencas: del Rio Muerto (Sup. 5.805Km2); Subcuenca Itiyuro - Caraparí (Sup. 6.471Km2); y Subcuenca de la Quebrada Colorada -Agua Limpia (Sup. 10.392 Km2) (Mapa 4).

En la actualidad no se cuentan con datos de organismos oficiales o Agencias de Recursos Hídricos sobre Aforo de los caudales de los ríos y arroyos de esta Cuenca, debido a que estos presentan régimen estival y corresponden a cuencas arreicas.

Ésta es una zona muy crítica en relación a los procesos erosivos. Son varios los factores concurrentes que han participado en la desestabilización de estas Subcuencas (Paoli et al, 2009):

- la textura de los suelo (limo-arenoso no cohesivo, friable e inestable frente al avance del agua),

- la creciente deforestación ocurrida en los últimos treinta años,

- el incremento en la magnitud de la cantidad e intensidad de agua caída en períodos recientes,

- la configuración topográfica en la cuenca alta, y

- la infraestructura de obras relacionadas con la actividad petrolera (caminos y plataformas petroleras).

- Subcuenca del Rio Itiyuro - Carapari

Alcanza una superficie aproximada de 6.471 km2. Los ríos y quebradas de mayor importancia aguas abajo del río Caraparí o Itiyuro, son de Norte a Sur: la quebrada de Yacuy, el arroyo Tranquitas, el río Yariguarenda y otros de menor envergadura. Estos cauces se caracterizan por crecidas abruptas y de corta duración, con gran capacidad de arrastre y transporte de material sólido, durante el período estival. Estos caudales ingresan a la llanura chaqueña escurriendo con sentido Noroeste-Sureste, hasta infiltrarse en montes, o formando esteros de mayor o menor magnitud según la crecida que se trate. Son todos de régimen torrencial con un extraordinario arrastre de material sólido, lo que origina cambios de curso y daños en la infraestructura vial. En las áreas cultivadas de la zona Sudeste de la cuenca, se observa que durante cada período estival se forman nuevos cauces, capaces de alcanzar secciones de considerable magnitud, sólo en uno o dos aguaceros intensos.

En el extremo norte de la Subcuenca se construyó el Dique Itiyuro el cual sirve de  abastecimiento de agua potable a las  localidades de Aguaray, Pocitos, Tartagal y parajes intermedios; y para proveer de agua para uso industrial a Campo Durán. Actualmente su nivel y servicio es muy reducido, consecuencia del relleno por sedimentos, convirtiéndose en una zona crítica en cuanto a procesos erosivos. Desde la colmatación de Dique Embalse Itiyuro, ocurrida en el período 1978-1982 como consecuencia de una importante crecida con gran aporte de sedimentos proveniente del movimiento en masa generado en la zona alta, hasta la actualidad, han ocurridos varios eventos intermedios con importante grado de significancia, Actualmente el embalse quedó reducido a su mínima expresión de capacidad útil (Paoli et al, 2009).

- Subcuenca del Rio Muerto

Al norte de la provincia de Salta, en el límite con la república de Bolivia, un conjunto de cauces naturales formados por los escurrimientos pluviales de verano conforman una red de drenaje superficial semipermanente que avanza con dirección oeste – este para desembocar luego en el río Muerto. Este continúa luego con dirección sudeste, paralelo a la margen derecha del río Pilcomayo, hasta llegar aguas abajo a la quebrada el Rosillo. Se trata de cauces naturales con escurrimiento semipermanente, que conducen caudales durante el período estival y en algunos casos forman anegamientos temporarios. La superficie de esta cuenca, cuyos aportes superficiales y subsuperficiales parecen continuar aguas abajo hacia el área de drenaje del río Pilcomayo, es de 5.805,8 Km2.

Esta Subcuenca presenta un importante sector de la superficie con pendientes menores al 0.3 %. Esto produce retardo de escurrimiento de la lámina de agua generada luego de una lluvia importante, inundando de forma temporaria puestos o parajes ubicados en la zona (Paoli et al, 2009).

- Subcuenca de la quebrada Colorada -Agua Limpia

Las cañadas Quebrada Colorada y Agua Linda se unen en la provincia de Salta y pasan a formar parte de la cañada del Rosillo en la Provincia de Formosa, en donde su escurrimiento superficial y subsuperficial parece seguir la línea de escurrimiento del río Pilcomayo. Su superficie es de 10.392 Km2 aproximadamente. Se ha identificado a esta subcuenca como “sin aportes significativos” por el volumen generado como derrame anual. No obstante, durante el período estival pueden generarse inundaciones temporarias, con movimientos en masa del suelo en la zona alta de la cuenca, que pueden provocar inundaciones o arrastres por alud de lodo, así como también lentos escurrimientos en zonas planas. Todos estos movimientos se descargan hacia los sectores de desagües naturales (Paoli et al, 2009).

Aguas abajo, una red importante de paleocauces y nuevos cauces conforman un área de escurrimiento superficial que conduce caudales durante el período estival. Algunos de estos cauces poseen retenciones temporarias en lagunas o madrejones, ya que cuando el volumen acopiado supera el nivel máximo, el escurrimiento continúa aguas abajo formando áreas de inundación circundantes al cauce principal, las que superficialmente se dirigen hacia la margen derecha del río Pilcomayo. Al Norte del la Ruta Nacional N° 81 el sentido del escurrimiento es de Noroeste a Sureste.

El Río Tartagal cruza la ciudad del mismo nombre y como otros ríos y arroyos de la zona, al dirigirse hacia el Este, se pierden en bañados y esteros formando numerosas ciénagas. El cauce del Río Tartagal pasó de una sección transversal de escasa magnitud en la década de 1970, a una sección actual que posee dimensiones extraordinarias, haciendo necesaria la construcción de importantes obras de encauzamiento y defensas, se realizan aguas arriba y abajo del puente carretero en la ciudad de Tartagal (Paoli et al, 2009).

Mapa 4: Mapa de Hidrografía del Área de estudio. Elaboración propia en base a Paoli et al, 2009.

# TOPOGRAFÍA

El Ramal C15, como se observa en el mapa (Mapa 5), se encuentra a lo largo de la traza con pendiente plana (Cuadro 8) con valores inferiores al 5%. La tendencia o dirección del flujo del agua es sentido este - oeste. Hacia el este, sobre la Llanura Chaqueña con pendientes inferiores al 5% por lo que se considera un relieve plano y como queda expresado en el apartado de Hidrografía, esto genera la presencia de cuerpos de agua formando esteros o bañados, mientras que al oeste se encuentran las Serranías de Tartagal y de Aguaragüe, lugares de recarga de acuíferos y acumulación de precipitaciones de relieve montañoso o fuertemente escarpado (> 32%) con presencia de cauces encajonados con gran acumulación de material grueso.

Cuadro 8: Clasificación del relieve en función de la pendiente.

| Porcentaje % | Tipo |
| --- | --- |
| < 5 | Plano |
| 5 – 12 | Ligeramente ondulado |
| 12 – 18 | Ondulado |
| 18 – 24 | Fuertemente ondulado |
| 24 – 32 | Escarpado |
| 32 – 44 | Fuertemente escarpado |
| > 44 | Montañoso |

El análisis del perfil topográfico longitudinal demuestra que la traza se distribuye entre los 400 a 600 msnm y con una distancia de recorrido de 82 km, por lo que presenta una pendiente media de 0,24% (Grafico 7).

Grafico 7: Perfil topográfico longitudinal  de la Traza Ramal C15.

Sin embargo, para optimizar el análisis del perfil topográfico de la traza, se tomó en cuenta la distancia recorrida entre localidades, considerándolas como secciones o tramos, esto permitirá luego establecer medidas de mitigación o compensación de impactos en aquellos sectores donde se realicen obras  de envergadura (Tabla 1).

Tabla 1: Análisis de pendiente del la Traza Ramal  C15 en distintas sección o Tramos de la misma.

| TRAMO | ESTACIÓN | DISTANCIA (KM) | ALTITUD | PENDIENTE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNEL. CORNEJO | 0.00 | 403 | 0.00 |
| CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI | GRAL. MOSCONI | 16.70 | 453 | 0.30 |
| GRAL. MOSCONI-TARTAGAL | TARTAGAL | 9.59 | 538 | 0.89 |
| TARTAGAL-YARIGUARENDA | YARIGUARENDA | 11.84 | 521 | -0.15 |
| YARIGUARENDA-YACUY | YACUY | 5.46 | 520 | 0.00 |
| YACUY-PIQUIRENDA | PIQUIRENDA | 3.78 | 546 | 0.67 |
| PIQUIRENDA-AGUARAY | AGUARAY | 10.08 | 562 | 0.16 |
| AGUARAY-TOBANTIRENDA | TOBANTIRENDA | 12.11 | 511 | -0.42 |
| TOBANTIRENDA -SALVADOR MAZZA | SALVADOR MAZZA | 13.14 | 601 | 0.69 |

Como se observa en la Tabla 1, las pendientes entre tramos no superan la unidad, siendo que el tramo Gral. Mosconi-Tartagal es de 0.89% como la más altas, luego le sigue el tramo Tobantirenda -Salvador Mazza con 0.69% y Yacuy-Piquirenda con 0.67%.  En cuanto a las pendientes negativas, lo que implica una disminución de la altitud se encuentra en el tramo Tartagal-Yariguarenda, de -0.15%  y el tramo Aguaray-Tobantirenda, con  -0.42%, en ambos casos las diferencia altitudinal es de 17 y 51 metros respectivamente.

Mapa 5: Mapa de pendiente del Área de estudio. Elaboración propia.

# COMPONENTE GEOLOGÍA

El área de estudio se encuentra situada en el sector Norte las Sierras Subandinas, y constituye un conjunto de serranías subparalelas de rumbo norte-sur que abarcan una importante superficie de las provincias de Salta y Jujuy. Las Sierras Subandinas se caracterizan por rasgos estructurales definidos y estratigrafía que la diferencian del resto de las unidades geológicas de la región, Llanura Chaqueña al oeste y Cordillera Oriental y Puna al este. Sus rasgos estructurales evidencian fallamiento intenso y plegamiento subordinado hacia el oeste y plegamiento con sobrecorrimiento de las formaciones geológicas hacia el este. El estilo estructural representa una región de plegamiento, cuyos anticlinales asimétricos coinciden con las elevaciones mostrando uno de sus flancos reducidos por fallas inversas y los sinclinales con amplios valles alargados (Marcuzzi y Bolli, 2007). Siendo que se impone un dominio montañoso que decrece en altura hacia el este, finalizando en una llanura, dando lugar a un conjunto orográfico estructurado en fajas de sierras y cordones orientados homogéneamente con rumbo norte-sur, pero diferenciados morfológicamente de acuerdo a estilos tectónicos y litologías particulares, con alturas crecientes de este a oeste (PEA, 2000).

La columna estratigráfica se caracteriza por una compleja historia geológica en la que se superponen varias cuencas sedimentarias con distinto origen, desarrolladas en diferentes edades geológicas y bajo distintos ambientes. Estas cuencas se encuentran separadas por eventos de erosión o no depositación y cuentan con un relleno total de más de 10.000 m de espesor que se apoya en discordancia sobre un zócalo o basamento presilúrico no deformado. Abarcan rocas sedimentarias de edades que van desde el Silúrico hasta el Holoceno y pueden ser subdivididas en grandes ciclos sedimentarios (Figura 2) (Di Marco, L. 2005).

Las características actuales del relieve y del paisaje están vinculadas a la evolución geológica del área, y las condiciones climáticas pasadas y actuales. En el Cuaternario hubo movimientos de ascenso de las unidades plegadas en el Terciario (Puna, Cordillera Oriental y Sierras Subandinas), donde los cambios climáticos de este período modelaron relieves de piedemontes, extensas rampas, conos y terrazas fluviales, según dominasen fases climáticas áridas o húmedas. La geodinámica cuaternaria influyó en el tipo de sedimentos acumulados en las cuencas de bloques hundidos de la Llanura Chaqueña, al reactivar fallas que dieron lugar a cambios del nivel de base de los ríos y de las pendientes del relieve, aspecto que aporta indicios para comprender el actual sistema de drenaje fluvial no organizado (Marcuzzi y Bolli, 2007).

En el área de estudio, los procesos erosivos dejan al descubierto las estructuras, siendo que los anticlinales están degradados, pero mejor conservados en las sierras más orientales, mientras los flancos occidentales aparecen más perturbados. Las Sierras Subandinas constituyen la primera barrera que condensa las corrientes húmedas del anticiclón del Atlántico Sur, lo que está expresado en la red de líneas de escurrimiento actual. La densa cobertura arbórea que cubre el relieve en las Sierras Subandinas Orientales es otra consecuencia de la condición climática actual. Las precipitaciones son de carácter intenso en las áreas elevadas y producen derrumbes, deslizamientos de laderas, arroyadas, depósitos inestables de conos fluviales, y otros fenómenos como las acciones de alteración y de remoción en masa, como flujos lentos localizados, que adquieren importancia en los sectores desmontados, a la vez que ponen en marcha densos sistemas de carcavamiento. Es por ello que las características litológicas y estructurales de las formaciones definen la potencialidad de generar procesos erosivos de magnitud.

Los procesos de  deslizamientos de ladera y flujos densos poseen gran número de registros, como los ocurridos en Campamento Vespucio (años 1984-91-99); Aguaray, Yariguarenda y  Embarcación. La mayoría fue consecuencia de precipitaciones anómalas que produjeron flujos densos. En general la litología de estas localidades está representada por bancos poco consolidados del Cretácico-Terciario yacentes sobre bancos duros y frágiles del Paleozoico, con buzamientos favorables a pendientes abruptas y en zona de actividad sísmica intensa. La acción antrópica también tuvo un efecto sinérgico en el fenómeno.

El análisis de la remoción en masa de la cuenca del río Caraparí- Itiyuro(1991), demuestra  que esta se debe a factores geológicos-morfológicos, demostrando que las características intrínsecas del geoambiente tienden a  favorecer  estos procesos. En el sureste de la Sierra de Aguaragüe (1984), se produjo uno de los fenómenos de remoción en masa más dramáticos, consecuencia de precipitaciones anómalas, con más de 257 mm en cuatro horas, que colapsaron las posibilidades de drenaje en las cuencas de los arroyos Galarza, Lomitas y Gritón, lo que sumado al dominio de laderas de pendientes y litologías inestables, concentraron el flujo de barro que causó graves daños en el piedemonte.

Es común observar a lo largo de la ruta 34, a lo largo de la traza del Ramal C15,  los procesos de remoción en masa generan avalanchas de detritos, flujos densos y deslizamientos, dependiendo de la magnitud del área o cuenca de aporte, la pendiente, geología y estructura de la misma. Un indicador de la inestabilidad del área, especialmente en el piedemonte, es la presencia de suelos enterrados, con secuencias sedimentarias de texturas y potencias variables, marcadas por horizontes orgánicos con caracoles, carbón vegetal y ramas (Marcuzzi y Bolli, 2007).

Figura 2: Columna estratigráfica de las Sierras Subandinas (Fuente:Di Marco, 2005).

En cuanto a los procesos erosivos, los más destacados son los procesos de erosión retrocedente, zapamiento y aluvionamiento, se acentúan en los ríos  Valle-Dorado, Lavayén, Grande-San Francisco, Pescado, Blanco, Bermejo, Seco, Tartagal, Caraparí-Itiyuro, entre otros. Siendo que existe un importante número de cursos pequeños que generan flujos de barro que se producen aguas arriba, por la desestabilización de los perfiles de equilibrio fluviales. Este fenómeno es muy común a partir de la localidad de Embarcación hasta Salvador Mazza. Un ejemplo claro de esto es la profunda erosión de banquinas de la ruta 34 consecuencia de la desestabilización de los drenajes de la Quebrada de Galarza (Mosconi); situación asociada con el gran volumen de material que transporta. Por otra parte, la sedimentación de cauces y el carcavamiento son los procesos más extendidos en el área. Los problemas de profundización del cauce del río Tartagal son otro ejemplo claro de ello. Se puede decir que la erosión hídrica de suelos es consecuencia de diversas causas como desmontes, monocultivo, urbanizaciones y prácticas inadecuadas (Marcuzzi y Bolli, 2007).

## Canteras:

Teniendo en cuenta que el proyecto contempla las potenciales zonas de préstamo de material en la zona, al respecto se aclara en el pliego que por ninguna causa el Contratista está autorizado por la Comitente, a retirar piedra canto rodado de la zona de vía ni del cauce del río o arroyo en la zona de la obra de arte, solo aquella, producto de la limpieza del cauce. Previa autorización de los organismos a nivel provincial y municipal, el Contratista podrá aprovechar piedra bola existente en canteras de la zona, abonando las tasas o cánones que establezcan los organismos competentes (Secretaria de Minería, Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia).

En cuanto al balasto a utilizar se detalla que será del tipo grado A-1 (30-50) según Especificaciones Técnicas F.A. 7040. El material deberá provenir de roca granítica de cantera no fluvial, y será piedra partida con forma poliédrica de aristas vivas; la granulometría será para capa de bateado, debiendo cumplir con las curvas granulométricas y demás ensayos aprobados por la norma antes mencionada. El balasto debe estar libre de partículas de suelo, sustancias orgánicas o cualquier otro tipo de elemento contaminante.

# COMPONENTE SUELO:

El área de estudio se asienta específicamente en suelos clasificados según la USDA como Molisoles e Inceptisoles.

Yéndonos a hacia lo más específicos en esta clasificación y descripción del componente se presenta a continuación el detalle de las asociaciones presentes en el área de estudio por tramos:

Cuadro 8: Tramos del recorrido del Ramal C15 con caracterización de asociación de suelos.

| N° | TRAMOS | Asociación | Nomenclatura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORONEL CORNEJO - GRAL MOSCONI | Vespucio | Vp |
| 2 | CORONEL CORNEJO - GRAL MOSCONI | Palmar 3 | P3 |
| 3 | CORONEL CORNEJO - GRAL MOSCONI | Vespucio | Vp |
| 4 | CORONEL CORNEJO - GRAL MOSCONI | Palmar 3 | P3 |
| 5 | GRAL MOSCONI-TARTAGAL | Vespucio | Vp |
| 6 | TARTAGAL-YACUY | Vespucio | Vp |
| 7 | TARTAGAL-YACUY | Vespucio | Vp |
| 8 | TARTAGAL-YACUY | Madrejones 2 | M2 |
| 9 | TARTAGAL-YACUY | Vespucio | Vp |
| 10 | YACUY-PIQUIREBDA | Vespucio | Vp |
| 11 | PIQUIRENDA-AGUARAY | Vespucio | Vp |
| 12 | PIQUIRENDA-AGUARAY | Vespucio | Vp |
| 13 | PIQUIRENDA-AGUARAY | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 14 | PIQUIRENDA-AGUARAY | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 15 | AGUARAY-TOBANTIRENDA | Madrejones 2 - Quijarro | M2-Qo |
| 16 | AGUARAY-TOBANTIRENDA | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 17 | AGUARAY-TOBANTIRENDA | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 18 | AGUARAY-TOBANTIRENDA | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 19 | TOBANTIRENDA-SALVADOR MAZZA | Madrejones 2 - Quijarro | M2-Qo |
| 20 | TOBANTIRENDA-SALVADOR MAZZA | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 21 | TOBANTIRENDA-SALVADOR MAZZA | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |
| 22 | TOBANTIRENDA-SALVADOR MAZZA | Tonono-Tobantirenda | Tn-Tb |

Tramo 1: Coronel Cornejo – Gral. Mosconi. Asociación Vespucio:

Suelos asociados: Vespucio / Ranchos - Pozo del Zorrino

Región geográfica: Llanura Chaqueña

Ubicación: Se distribuye al norte de la provincia de Salta entre las localidades de Aguaray y General Ballivián.

Subcuenca: Derrames temporarios.

Fisiografía: Bajadas aluviales.

Relieve: Suavemente ondulado.

Clima: Cálido Tropical serrano y Tropical con estación seca. Temperatura media: 27 °C (diciembre o enero) y 14 (julio). Precipitación media anual: 700 - 1000 mm.

Vegetación: Palo blanco, palo amarillo, pacará, tipa blanca, cebil, urundel, quebracho, guayacán, algarrobo.

Material original: Derivados de rocas terciarias y en menor proporci¾n de rocas paleozoicas: areniscas, limolitas, arcilitas, lutitas y ortocuarcitas, diamictitas, etc

Característica: Suelo muy fuertemente desarrollado; con perfil A, E, B2, C; de textura media en superficie y media a medianamente fina en profundidad; bien a imperfectamente drenado; moderadamente ácido a neutro; contenido de materia orgánica moderadamente alto; capacidad de intercambio catiónico media a moderadamente alta; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 4%; erosión ligera, anegamiento ocasional.

Tramo 2: Coronel Cornejo – Gral. Mosconi. Asociación Palmar 3:

Suelos Asociados: Palmar / Ranchos - Pozo del Zorrino.

Región Geográfica: Llanura Chaqueña

Ubicación: Al norte de la provincia de Salta, hacia el este de la Ruta Nacional Nº 34, a la latitud de la localidad de Vespucio.

Subcuenca: Derrames temporarios.

Fisiografía: Bajadas aluviales.

Relieve: Plano.

Clima: Cálido: Tropical con estación seca. Temperatura media: 27 °C (diciembre o enero) y 13 °C (julio). Precipitación media anual: 500 - 600 mm.

Vegetación: Quebracho blanco, quebracho colorado, quebracho negro, mistol, yuchán, algarrobo, palo santo, cebil colorado, palo blanco, duraznillo, garabato, chaguar.

Material Original: Remoción y redeposición del cuartario, especialmente de material pelítico en áreas algo deprimidas; también derivan de areniscas, limolitas, lutitas, etc.

Característica: Suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de textura fina; muy pobremente drenado; moderadamente ácido a neutro; salino en profundidad; contenido de materia orgánica alto; carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico alta a moderadamente alta; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 0 al 2%; inundable frecuentemente.

Tramo 3: Coronel Cornejo – Gral. Mosconi. Asociación Vespucio

Descripta en Tramo 1.

Tramo 4: Coronel Cornejo – Gral. Mosconi. Asociación Palmar 3:

Descripta en Tramo 2.

Tramo 5: Gral. Mosconi – Tartagal. Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 6: Tartagal – Yacuy. Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 7: Tartagal – Yacuy. Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 8: Tartagal – Yacuy. Asociación Madrejones 2:

Suelos Asociados: Madrejones 2 / Pocitos - Quijarro.

Región Geográfica: Área montañosa y Valles Intermontanos.

Ubicación: Se ubica al norte de la provincia de Salta, hacia el oeste de la ruta Nacional N° 34, distribuyéndose en forma meridiana desde la localidad de General Ballivián en el sur hasta la localidad de Aguaray en el norte.

Subcuenca: Derrames Temporarios.

Fisiografía: Áreas montañosas.

Relieve: Colinado.

Clima: Cálido Tropical serrano y tropical con estación seca. Temperatura media: 27 °C (diciembre ó enero) y 13 °C (julio). Precipitación media anual: 900 - 1.000 mm.

Vegetación: Palo blanco,  palo amarillo, tipa, cebil, urundel, lapacho.

Material original: Depósitos residuales y en parte aluviales, derivados de rocas terciarias: areniscas, limolitas, arcilitas y conglomerados y en menor proporción de rocas paleozoicas: lutitas, areniscas de grano fino, ortocuarcitas.

Característica: Suelo moderadamente desarrollado; con perfil A, B2, C; de textura media en superficie a fina en profundidad; bien a muy pobremente drenado; neutro a moderadamente alcalino; contenido de materia orgánica alto; capacidad de intercambio catiónico alto; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 12 al 25%; erosión ligera a moderada.

Tramo 9: Tartagal – Yacuy. Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 10: Yacuy – Piquirenda.  Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 11: Piquirenda – Aguaray. Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 12: Piquirenda – Aguaray. Asociación Vespucio:

Descripta en Tramo 1.

Tramo 13: Piquirenda – Aguaray. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Suelos Asociados: Tonono - Tobantirenda / Caraparí - Capiazuti

Región geográfica: Área montañosa y Valles Intermontanos.

Ubicación: Tiene lugar en el norte de la provincia de Salta, entre las localidades de Salvador Maza y Aguaray.

Subcuenca: Derrames temporarios.

Fisiografía: Bajadas aluviales.

Relieve: Suavemente ondulado.

Clima: Cálido: Tropical serrano. Temperatura media: 27 °C (diciembre o enero) y 13 °C (julio). Precipitación media anual: 800 - 900 mm.

Vegetación: Palo blanco, palo lanza, cebil colorado, urundel, lapacho, algarrobo, duraznillo, sacha poroto, sacha limón.

Material original: Derivados de rocas terciarias: areniscas, limolitas, arcilitas y de rocas paleozoicas: lutitas, areniscas de grano fino, ortocuarcitas y diamictitas.

Característica: Suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de textura media en superficie y gruesa en profundidad; moderada a excesivamente drenado; neutro a moderadamente alcalino; contenido de materia orgánica bajo.; escasos carbonatos; capacidad de intercambio catiónico media a baja; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 2 al 6%; erosión ligera a moderada ; inundable periódicamente.

Tramo 14: Piquirenda – Aguaray. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

Tramo 15: Aguaray – Tobantirenda. Asociación Madrejones 2 – Quijarro.

Suelos Asociados: Madrejones 2 - Quijarro / Itiyuro.

Región Geográfica: Área montañosa y Valles Intermontanos

Ubicación: Esta Asociación se encuentra ubicada al norte de la provincia de Salta, en el límite con la República de Bolivia, en las serranías de Río Seco y Tartagal.

Subcuenca: Esta unidad se encuentra en la Cuenca de Itiyuro, pero también forma parte de las subcuencas: Teuco y Tarija - Bermejo.

Fisiografía: Áreas montañosas.

Relieve: Colinado.

Clima: Cálido: Tropical serrano. Temperatura media: 28 °C (diciembre ó enero) y 16 °C (julio). Precipitación media anual: 800 - 1000 mm.

Vegetación: Laurel, lapacho, cedro, roble, mirtáceas, palo blanco, palo amarillo, tipa, urundel.

Material Original: Depósitos residuales derivados de rocas del Terciario: areniscas, limolitas, arcilitas, conglomerados y eventualmente de rocas del Paleozoico Inferior.

Suelo Madrejones 2:

Característica: Suelo moderadamente desarrollado; con perfil A, B2, C; de textura media en superficie a fina en profundidad; bien a muy pobremente drenado; neutro a moderadamente alcalino; contenido de materia orgánica alto; capacidad de intercambio catiónico alto; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 12 al 25%; erosión ligera a moderada.

Suelo Quijarro:

Característica: Suelo de incipiente desarrollo; con perfil A, C; de texturas medianamente gruesa en superficie a gruesa en profundidad; algo excesivamente drenado; pendiente del 30%; erosión moderada.

Tramo 16: Aguaray – Tobantirenda. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

Tramo 17: Aguaray-Tobantirenda. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

Tramo 18: Aguaray-Tobantirenda. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

Tramo 19: Tobantirenda - Salvador Mazza. Asociación Madrejones 2 – Quijarro:

Descripto en Tramo 15.

Tramo 20: Tobantirenda – Salvador Mazza. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

Tramo 21: Tobantirenda – Salvador Mazza. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

Tramo 22: Tobantirenda – Salvador Mazza. Asociación Tonono-Tobantirenda:

Descripta en Tramo 13.

# SUBSISTEMA BIÓTICO:

# COMPONENTE FLORA

El área de estudio, se encuentra emplaza en región fitogeografía de Yungas (Cabrera, 1997). Las Yungas, también conocidas como selvas de montaña, nuboselva o selva tucumano-boliviana recubren las laderas del este de las Sierras Subandinas, sierras pampeanas y la precordillera de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. La presencia de las Yungas está asociada a los cordones montañosos que interceptan los vientos húmedos y lluvias provenientes del océano Atlántico. Tienen un clima cálido y húmedo, con una estación seca en el invierno y la primavera. Las nubes cubren gran parte del año estas selvas, proveyendo la humedad necesaria para la existencia de una exuberante vegetación y el mantenimiento del flujo de agua en los ríos y arroyos (Brown et. al. 2001). A medida que se haciende atitudinalmente se producen cambios de temperatura, humedad y precipitación, lo que determina la formación de diferentes pisos de vegetación, tales como la Selva Pedemontana o de Transición (400-700 msnm); la Selva Montana (700-1500msnm); el Bosque Montano (1500-3000msnm); y el Pastizal de neblina o de altura (2000-3000msnm). Esto influye directamente sobre la distribución geográfica de todo tipo de especies tanto vegetales como animales (Figura 3) (Brown et. al. 2002).

Figura 3: Pisos atitudinales de vegetación de las Yungas. Tomado de Brown et. al. 2002.

El área de estudio donde se emplaza el proyecto de reconstrucción de la vía férrea del Ramal C15 (Pichanal - Pocitos) se emplaza en la denominada Selva Pedemontana o de Transición (400-700 msnm) (Figura  MAPA fitogeografía). Donde a nivel regional en este piso de vegetación diferenciamos claramente dos unidades ambientales: la “selva de palo blanco y palo amarillo” y la “selva de tipa y pacará”. Esta última se encuentra en la provincia de Tucumán mientras que en la provincia de Salta, la todavía persiste la "selva de palo blanco (Calycophyllum multiflorum) y palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides), siendo que se encuentra modificada por la presencia de actividad agrícola-ganadera, principalmente destina al cultivo de cítricos, caña de azúcar, monocultivo de soja, maíz, trigo y cártamo; mientras que la ganadería está destinada a la cría y engorde, y corresponde a la Zona Agroeconómica Homogénea de Umbral al Chaco con cultivo de secano extensivos según Bravo et. al. (1999).

Las especies dominantes de dicha Unidad Ambiental son el palo blanco, Calycophyllum multiflorum (Rubiaceae); palo amarillo, Phyllostylon rhamnoides (Ulmaceae); lapacho rosado, Tabebuia impetiginosa (Bignoniaceae); cebil, Anadenanthera colubrina (Fabaceae); quina, Myroxylon peruiferum (Leguminosae); afata, Cordia trichotoma (Boraginacea); palo lanza, Patagonula americana (Boraginaceae); pacara, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae);  urundel, Myracrodruon urundeuva (Anarcardiaceae) (Brown 1995) (Figuras N 4 a 8).

| palo blanco, Calycophyllum multiflorum (Rubiaceae); | palo amarillo, Phyllostylon rhamnoides (Ulmaceae); |
| --- | --- |
| lapacho rosado, Tabebuia impetiginosa (Bignoniaceae); | cebil, Anadenanthera colubrina (Fabaceae) |
| quina, Myroxylon peruiferum (Fabaceae); | afata, Cordia trichotoma (Boraginacea) |

# COMPONENTE FAUNA:

El Distrito de las Selva de Transición o Selva Pedemontana, que ocupa una zona irregular a lo largo de las llanuras al pie de las montañas y cerros bajos inmediatos a los primeros contrafuertes de la Cordillera, entre los 350 y los 500 msnm donde se entremezclan especies del estrato más superior, selva montana y especies de chaco serrano, formando una verdadera franja de ecotono.

La Selva de Transición  se caracteriza por su biodiversidad natural que, en ambientes poco degradados, se expresa de manera casi prístina, pudiendo evidenciar mediante diferentes métodos la presencia de ejemplares de especies características de la zona.

Actualmente se acepta que en la Argentina los mamíferos están representados por 15 órdenes, 43 familias, 179 géneros y 365 especies. Posee una gran diversidad de aves, con 979 especies de presencia estable, es decir aproximadamente 31% de las especies de toda América del Sur, 20 son endémicas de este país, 7 han sido introducidas por el hombre. Otra cifra de especies de aves de la Argentina es de 1090, contando especies accidentales (sin colonias estables y que su presencia es casual o accidental, normalmente produciéndose en las fronteras del país).

El noroeste de Argentina constituye una de las áreas con mayor riqueza de mamíferos de nuestro país. Con algo más de 180 especies actualmente reconocidas, la región incluye aproximadamente el 46% de las especies del territorio argentino. En las Yungas la avifauna cuenta con algo más de 60 especies típicas, como la paloma nuca blanca, guacamayos, loro alisero, picaflor frente azul, pijui anaranjado, y mirlo de agua. Algunos mamíferos son también exclusivos de las Yungas, como el murciélago hocicudo, ardilla roja o nuecera, agutí rojizo, cuis serrano y huemul del norte (o taruca) (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nación). La avifauna es diversa, con más de 300 especies si se consideran todos los ambientes y tipos de hábitat de las serranías, tanto naturales como de origen humano.

La descripción de este componente se basa en la presencia potencial de especies de fauna nativa en el área de estudio, que tratándose de una zona intervenida por la actividad ferroviaria y además poblada en algunas zonas más urbanizada que en otras. El área de estudio se emplaza en la Selva Pedemontana o Transición entre las yungas y la llanura chaqueña, con presencia de individuos tanto de fauna como de flora de ambos ambientes.

- Aves:

Según Brown (2003) en la Sierras de Tartagal y Altos del Rio Seco (Depto. San Martin) se pueden mencionar de forma efectiva la densidad de las siguientes especies como las más abundantes a escala regional, según su etapa reproductiva y no reproductiva (Tabla 1).

Tabla 1: Densidad de especies de aves en las sierras de Tartagal y Altos de río Seco.

- Mamíferos:

Dentro de numeroso relevamiento que se llevaron a cabo por algunos autores, el análisis de la evidencia disponible indica que un total de 137 especies de mamíferos mencionadas para el piedemonte de las Yungas del NOA, de las cuales 106 deben considerarse de presencia actual comprobada; 24 deben ser tratadas como menciones dudosas, mientras que siete solo presentan registros históricos. El 35% de las especies consideradas de presencia actual comprobada corresponde a quirópteros (murciélagos), el 29% a roedores (ratones, cuises) y el 15% a carnívoros medianos y grandes (zorros, gatos, hurones). El 20% restante está representando por marsupiales (comadrejas), los antiguos xenartros (quirquinchos, oso hormiguero), artiodáctilos (corzuelas, pecaríes), primate (monos), perosidactilo (anta o tapir) y un lagomorfo (tapití).

En el estudio de Brown (2003) se registraron un total de 341 localidades para mamíferos situadas en áreas de pedemonte y ecotono, casi el 75% de las localidades obtenidas presentan 5 especies o menos registradas y apenas el 8% presenta 15% o más. En el mapa siguiente se puede evidenciar que los registros se encuentran agrupados principalmente en el sector norte (Figura 4).

Figura 4: Distribución de las localidades relevadas del pedemonte del NOA. Sector Norte de Yungas (Brown et. al. 2009). Área en rojo, zona de estudio.

En la siguiente Tabla se describen los órdenes y especies de potencial existencia en el área de influencia del proyecto, esto se presenta a los fines enunciativos, ya que toda el área de estudio es un área modificada con la construcción del ferrocarril. Posteriormente con su privatización se puede haber producido un proceso de sucesión natural recuperando las especies de flora y fauna del lugar, lo que a su vez también puede haberse visto interrumpido por el avance de las urbanizaciones en las localidades y ciudades en cuestión.

Tabla 2: Listado de órdenes y especies potencialmente existentes en el área de influencia del proyecto (Fuente: Brown et.al. 2008)

http://www.proyungas.org.ar/publicaciones/pdf/SelvaPedemontanadelasYungas.pdf

| AVES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORDEN | FAMILIA | ESPECIE |
| Tinamiformes | Tinamidae | Crypturellus undulates Crypturellus tataupa Rynchotus maculicolli Nothoprocta pentlandii |
| Anseriformes | Anatidae | Cairina moschata Amazonetta brasiliensis Merganetta armata |
| Galliformes | Cracidae | Penelope dabbenei Penelope obscura |
| Podicipediformes | Podicipedidae | Tachybaptus dominicus Podilymbus podiceps |
| Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax brasilianus |
| Ciconiiformes | Ardeidae | Tigrisoma fasciatum Nycticorax nycticorax Butorides striata |
|  | Threskiornithidae | Theristicus caudatus |
|  | Ciconiidae | Mycteria americana |
| Cathartiformes | Cathartidae | Cathartes aura Cathartes melambrotus Coragyps atratus Sarcoramphus papa Vultur gryphus |
| Falconiformes | Accipitridae | Chondrohierax uncinatus Elanoides forficatus Harpagus bidentatus Accipiter striatus Accipiter bicolor Geranospiza caerulescens Buteogallus urubitinga Harpyhaliaetus solitarius Harpyhaliaetus Buteo nitidus Buteo albicaudatus |
| Psittaciformes | Psittacidae | Ara militaris Primolius auricollis Pionus maximiliani Amazona tucumana Amazona aestiva Ara rubrogenys |
| Cuculiformes | Cuculidae | Coccyzus erythropthalmus Coccyzus americanus Piaya cayana Crotophaga ani |
| Strigiformes | Tytonidae | Tyto alba |
|  | Strigidae | Megascops choliba Megascops hoyi Ciccaba albitarsis Glaucidium bolivianum Glaucidium brasilianum Aegolius harrisi Asio stygius Bubo virginianus |
| Columbiformes | Columbidae | Columbina picui Metriopelia ceciliae Patagioenas maculosa Zenaida auriculata |
| Psittaciformes | Psittacidae | Aratinga acuticaudata Psilopsiagon aymara Brotogeris chiriri |
| Apodiformes | Trochilidae | Oreotrochilus leucopleurus Heliomaster furcifer |

| MAMIFEROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDEN | FAMINLIA | SUBFAMILIA | ESPECIE |
| DIDELPHIMORHIA | Didelphidae | Didelphinae Marmosinae | Didelphis albiventris Lutreolina crassicaudata Cryptonanus chacoensis Thylamys cinderella Thylamys pusillus* Thylamys sponsorius |
|  | Myrmecophagidae |  | Myrmecophaga tridactyla Tamandua tetradactyla |
| CINGULATA | Dasypodidae | Dasypodinae Euphractinae Tolypeutinae | Dasypus novemcinctus Dasypus yepesi Calyptophractus retusus* Tolypeutes matacus |
| CHIROPTERA | Noctilionodae Phyllostomidae Vespertilionidae Molossidae | Phyllostominae Glossophaginae Stenodermatinae Desmodontinae | Noctilio leporinus Chrotopterus auritus Micronycteris sp. Anoura caudifer Glossophaga soricina Artibeus planirostris Histiotus laephotis Histiotus macrotus Histiotus velatus Lasiurus blossevillii Myotis riparius Cynomops planirostris Eumops dabbenei Molossus rufus Molossus molossus Nyctinomops laticaudatus Tadarida brasiliensis |
| PRIMATES | Cebidae |  | Cebus apella |
| CARNIVORA | Canidae Felidae Mephitidae Mustelidae Procyonidae | Felinae Pantherinae Lutrinae Mustelinae Procyoninae | Cerdocyon thous Lycalopex gymnocercus Herpailurus yaguarondi Oncifelis geoffroyi Conepatus chinga Lontra longicaudis Eira barbara Procyon cancrivorus |
| RODENTIA | Sciuridae Cricetidae Erethizontidae Chinchillidae Caviidae Hydrochoeridae Dasyproctidae Ctenomyidae Myocastoridae |  | Sciurus ignitus Abrothrix illuteus Akodon budini* paramensis Holochilus chacarius Oligoryzomys chacoensis Euryoryzomys legatus Calomys fecundus Graomys griseoflavus Rhipidomys austrinus Incrtae Sedis Andinomys edax* hydrochaeris Dasyprocta punctata Ctenomys frater Ctenomys tuconax Ctenomys tucumanus Myocastor coypus |

# Áreas Protegidas

Dentro de la zona de estudio se integran dos áreas protegidas provinciales que pretenden la conservación de las especies de flora y fauna de la región cada una con sus particularidades. La más importante de ellas, la Reserva Provincial de Acambuco, fue creada en 1979, mediante la Ley Provincial 5.360, cuya finalidad apunta a una zona silvestre representativa de la ecorregión de las Yungas, su objetivo general la conservación de la selva de la Sierra de Tartagal. Asimismo, las zonas boscosas se declaran Reserva Forestal Permanente y Semilleros a Perpetuidad.  La ecorregión, consiste en formaciones boscosas representativas  de la Provincia Fitogeográfica de las Yungas. Tiene una superficie de 32.200 ha, donde el 95% corresponde a Bosques de Montaña.

Está ubicada a 50 km de la ciudad de Tartagal, desde donde se debe tomar la RN.34 y continuar por la RP.46 hasta llegar al Valle de Acambuco, pertenece al Municipio de Aguaray.  El paraje de Acambuco se encuentra enclavado en una zona formada por tres cordones montañosos, por cuya parte central cruza el Valle de Acambuco. La altitud es variable, y alcanza hasta 1400 m en los picos superiores, y unos 500 m en el valle. El río Seco encuentra sus nacientes en esta zona y discurre a través del valle.

Otra de las Reservas que se encuentran próximas al área de estudio es el Área Protegida de Uso Múltiple Lotes Nº 50 y 51 (Decreto 1852/02 Salta), localizados cerca de Campamento Vespucio, en el Municipio de Gral. Enrique Mosconi, Provincia de Salta, Argentina. Se encuentra a 472 msnm aproximadamente, pertenece a la formación de selva pedemontana de las Yungas (Mapa 6).

Mapa 6: Representación de Áreas Protegidas Provinciales en el área de estudio-

# SUBSISTEMA PERCEPTUAL

# COMPONENTE PAISAJE

El paisaje se puede considerar como un sistema espacial complejo compuesto por la conjugación de elementos bióticos, físicos y de estructuras locales de naturaleza social, económica y cultural. Las características geomorfológicas, hidrológicas y climáticas determinan las relaciones ecológicas y ambientales que se producen en el territorio y pueden derivar en elementos de altísimo valor paisajístico. Sin embargo, las circunstancias históricas de un lugar determinan el grado de ocupación antrópica del territorio, los cambios en los usos de suelos y la presión que se produjo sobre los recursos naturales. Conjuntamente, todos estos elementos y relaciones dan origen a una diversidad de paisajes, que, en el caso particular de la zona de interés, tienen un fuerte valor ecológico de los recursos.

Al analizar el potencial paisajístico de un lugar, debe considerarse su calidad, definida como el valor intrínseco del paisaje y su fragilidad visual, es decir el potencial de un paisaje para ser virtualmente perturbado por la acción humana.

En el caso de la zona de interés el valor del paisaje toma una dimensión importante debido a las características propias de la selva Pedemontana, pero no se debe perder de vista que se trata de un ambiente altamente transformado. En la definición subjetiva de un paisaje se ponen en juego muchos factores tanto lo natural como estructural, es aquí donde se centra la evaluación del lugar. La zona de estudio sufrió a causa de los desastres naturales (inundaciones, lluvias extremas, alud) el deterioro progresivo de su infraestructura, por lo que la ejecución de este proyecto viene a fortalecer la imagen de ciudades con infraestructura rehabilitada quitando esa percepción actual de olvido que se percibe al observar sus componentes singulares.

# COMPONENTES DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

# ÁREA DE AFECTACIÓN

# CONTEXTO REGIONAL

De acuerdo con los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2001, la población total de la provincia era de 1.079.051 habitantes, de los cuales el 83.4% procedía de zona urbana. Según resultados definitivos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2010 la población en la provincia de Salta asciende a 1.214.441 habitantes, lo que representa una variación relativa del 12.5 % con respecto al Censo anterior (Tabla 3 y Grafico 7).  (DGE 2013).

- Tabla 3: Población de mujeres y varones por grupo de edad - INDEC, 2010.

| GRUPOS DE EDAD | CANTIDAD DE MUJERES | CANTIDAD DE VARONES |
| --- | --- | --- |
| 95 y más años | 4 | 1 |
| 90 a 94 años | 3 | 4 |
| 85 a 89 años | 9 | 14 |
| 80 a 84 años | 22 | 20 |
| 75 a 79 años | 29 | 35 |
| 70 a 74 años | 42 | 35 |
| 65 a 69 años | 56 | 70 |
| 60 a 64 años | 92 | 86 |
| 55 a 59 años | 91 | 100 |
| 50 a 54 años | 128 | 112 |
| 45 a 49 años | 143 | 153 |
| 40 a 44 años | 135 | 124 |
| 35 a 39 años | 177 | 196 |
| 30 a 34 años | 230 | 179 |
| 25 a 29 años | 193 | 171 |
| 20 a 24 años | 180 | 201 |
| 15 a 19 años | 211 | 263 |
| 10 a 14 años | 249 | 270 |
| 5 a 9 años | 241 | 259 |
| 0 a 4 años | 236 | 230 |

Gráfico 7: Pirámide Poblacional según grupo de edades para mujeres y varones en base a datos del último Censo poblacional 2010.  INDEC, 2010.

El departamento Gral. San Martin tiene una población de 156.910 habitantes según el CENSO 2010, lo que representa una aumento del 13% con respecto al año 2001, y se considera el segundo departamento con mayor habitantes, mientras que tiene una densidad 9.65% y se sitúa entre cinco más densamente poblados. (CENSO, 1999, 2001, 2010). Los mayores núcleos poblacionales están a lo largo de las vías de comunicación, respecto al área de estudio la Ruta Nacional N°34 toma especial importancia.

# SUBSISTEMA POBLACIÓN

# COMPONENTE DEMOGRAFÍA

# COMPONENTE ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL del AII

Las localidades que representan el Área de Influencia Indirecta en algunos casos, como Coronel Cornejo no tuvo incremento poblacional manteniéndose estable mientras que Campamento Vespucio tuvo una disminución del 12%, en ambos casos debido a una importante inmigración hacia los centros más poblados en busca de mejoras laborales y económicas (Tabla 4).

Tabla 4: Variación Población de las localidades del Área de Influencia Indirecta del Proyecto - INDEC, 2010

| NOMBRE | POBLACIÓN 2001 | POBLACIÓN 2010 | INCREMENTO % |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUARAY | 8.059 | 10.410 | 29 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 1.736 | 1.531 | -12 |
| CORONEL CORNEJO | 2.267 | 2.672 | 18 |
| GENERAL MOSCONI | 13.181 | 15.295 | 16 |
| PIQUIRENDA | 505 | 505 | 0 |
| PROF. SALVADOR MAZZA | 16.068 | 18.899 | 18 |
| TARTAGAL | 56.308 | 63.196 | 12 |
| TOBANTIRENDA | 434 | 849 | 96 |
| YACUY | 1.318 | 1.686 | 28 |

Estos datos poblacionales son un indicador a tener en cuenta en el incremento de la demanda habitacional y laboral. Dicha población se distribuye según el sexo, de la siguiente manera:

Tabla 5: Población por sexo de las localidades más importantes del Área de Influencia Indirecta del Proyecto - DGE, 2013.

| NOMBRE | POBLACIÓN 2010 | VARONES | MUJERES |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUARAY | 10.410 | 5.178 | 5.232 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 1.531 | 751 | 780 |
| CORONEL CORNEJO | 2.672 | 1.363 | 1.309 |
| GENERAL MOSCONI | 15.295 | 7.408 | 7.887 |
| PIQUIRENDA | 505 | 264 | 241 |
| PROF. SALVADOR MAZZA | 18.899 | 9.217 | 9.682 |
| TARTAGAL | 63.196 | 31.242 | 31.954 |
| TOBANTIRENDA | 849 | 412 | 437 |
| YACUY | 1.686 | 843 | 843 |
| TOTAL | 1807.689 | 56.845 | 58.538 |

- De la Tabla 5 se puede visualizar que la población está comprendida mayormente de mujeres, principalmente en aquello centros más poblados. Esta situación obedece a que en proporción los hombres se concentran en el Ámbito Rural Disperso realizando tareas y labores rurales o dentro de la actividad  petrolera. Esta dinámica poblacional se repite a los largo de la Provincia de Salta.

# COMPONENTE DENSIDAD POBLACIONAL

El Departamento Gral. San Martin incremento su densidad poblacional desde año 1991 al 2010 en poco más de 3 dígitos (de 6,6 a 9,65) sin embargo dada la extensa superficie del mismo logra posicionarse entre los seis primeros departamentos (Figura 2).

Dentro del departamento existe una distribución desigual de la población entre áreas urbanas y rurales,  siendo que entre las localidades que integran el área del proyecto, Prof. Salvador Mazza  la de mayor densidad poblacional. Esta situación obedece a su posición geográfica estratégica para el intercambio comercial y paso fronterizo con la Republica de Bolivia, que logra concentrar su gran población en una superficie de 535 km2. La localidad de Tartagal gracias a su geografía genera una distribución ampliada a lo largo y ancho de todo el territorio, lo que le permite albergar una población de 63.196 habitantes, con una densidad del 21,8 hab/km2 (Tabla 6).

Gráfico 8: Representación gráfica de la densidad poblacional del departamento Gral. José de San Martin es los últimos tres censos 1991, 2001, 2010. Datos obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC.

Tabla 6: Densidad poblacional de los centros urbanos más importantes del Área de Influencia Indirecta del Proyecto - DGE, 2013

| NOMBRE | POBLACIÓN 2010 | SUPERFICIE (Km2) | DENSIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUARAY | 10.410 | 2.565 | 5,8 |
| GENERAL MOSCONI | 15.295 | 2.775 | 8,0 |
| PROF. SALVADOR MAZZA | 18.899 | 535 | 38,6 |
| TARTAGAL | 63.196 | 3.181 | 21,8 |

# NIVEL EDUCATIVO

Según datos elaborados en base al último Censo Nacional, más del 96,9% de la población salteña se encuentra alfabetizada, existiendo solamente un 3,1% en condición de analfabetismo.

Específicamente en el Departamento San Martin de la población de edad igual o mayor a 10 un 95% se encuentra alfabetizado, lo que solo alcanza un 10% de la población total de la provincia. (Tabla 7)

Tabla 7: Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo. Provincia de salta, según departamento. Año 2010

| Departamento | Población total | Población 10 años o mas | Condición de Alfabetismo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alfabetos |  |  | Analfabetos |  |  |
|  |  |  | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres |
| Total | 1.214.441 | 968.376 | 938.009 | 459.258 | 478.751 | 30.376 | 12.7100 | 17.657 |
| Gral. San Martin | 156.910 | 120.819 | 114.826 | 57.218 | 57.608 | 5993 | 2556 | 3437 |

# NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS:

- Los hogares con necesidad básicas insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:

- Hacinamientos: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.

- Vivienda: hogares en una viviendo de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).

- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.

- Asistencia escolar: hogares que tuvieras algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela.

- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria.

Tabla 8: Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en los Municipios del Área de Estudio (Fuente: Censo 2010 INDEC)

| Municipio | 2001 |  |  | 2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total hogares (1) | Hogares con NBI (2) | % (3) | Total hogares | Hogares con NBI (2) | % (3) |
| Total | 241.407 | 66.434 | 27,5 | 299.794 | 58.259 | 19,4 |
| Aguaray | 2899 | 1040 | 35,9 | 3501 | 871 | 24,9 |
| Gral. Mosconi | 4527 | 1331 | 29,4 | 5674 | 1233 | 21,7 |
| Prof. Salvador Mazza | 3863 | 1336 | 34,6 | 4725 | 1290 | 27,3 |
| Tartagal | 13.491 | 4588 | 34,0 | 17.083 | 4157 | 24,3 |

(1) se incluye a los hogares y a la población censada en la calle. (2) las necesidades básicas insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en “la pobreza en la argentina” (Serie Estudios N°1, Bs. A., 1984). (3) porcentaje de hogares con NBI sobre el total de hogares de cada municipio.

# ETNIAS

La Provincia de Salta es una de las provincias con mayor proporción de población indígena, distribuida principalmente en los departamentos del norte y este del territorio provincial.

Según Leake (2008) el Departamento San Martin concentra un alto porcentaje de las poblaciones indígenas de la provincia y dentro del área de estudio el Municipio de Tartagal es el que presenta una mayor variedad en su composición étnica (Tabla 9).

Tabla 9: Composición étnica en la ciudad de Tartagal (Fuente: Leake, 2008)

| Etnias | Tartagal (N°) |
| --- | --- |
| Chané | 11 |
| Chorote | 554 |
| Chulupí | 237 |
| Chulupí/Toba | 3 |
| Chulupí/Wichi | 1 |
| Guaraní | 164 |
| Kolla | 8 |
| Tapiete | 15 |
| Toba | 154 |
| Toba/Wichi | 3 |
| Wichi | 3006 |
| Wichi/Tapiete | 2 |
| Total | 4158 |

Esta cantidad de población solo en Tartagal llega a completar el 2,8% de la población total del departamento, cifras que no son menores ya que gran parte de la población indígena se encuentra dentro de la población sin acceso a fuentes laborales seguras y con NBI casi su totalidad.

En el Mapa 7 se presenta la localización de las comunidades presenten en el Área de influencia del proyecto. Cabe destacar que muchas de estas Etnias presentan características nómades por lo que su área de cobertura se encuentra en todo el departamento incluso hacia departamento, provincias y países vecinos. Sin embargo en el mapa están localizados los puntos de mayor concentración.

Mapa 7: Localización de comunidades indígenas dentro del área del proyecto.

# COMPONENTE ESTRUCTURA LABORAL

# NIVEL DE EMPLEO

En cuanto al nivel de empleo se exponen en la Tabla 10 los datos del Censo 2001 del Departamento San Martin donde se puede determinar a partir de la proporción de la población de edad igual o mayor de 14 años y su condición de actividad económica, aquellas que son económicamente activas y las que no, estas últimas subsisten de jubilaciones pensiones u otra situación.

Tabla 10: Población de 14 años y más por condición de actividad económica. Provincia de Salta, según departamento y sexo. Año 2001.

| Departamento | Sexo | Condición de actividad económica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Población económicamente activa |  |  | Población no económicamente activa |  |  |  |
|  |  | Total | Ocupado | Desocupado | Total | Jubilado o pensionado | estudiante | Otra situación |
| Totales provinciales |  | 392.915 | 278.164 | 114.751 | 322.646 | 58.011 | 101.280 | 163.355 |
|  | Varón | 237.076 | 176.566 | 60.510 | 112.917 | 24.459 | 47.205 | 41.253 |
|  | Mujer | 155.839 | 101.598 | 54.241 | 209.729 | 33.552 | 54.075 | 122.102 |
| Total de Gral. San Martín |  | 49.424 | 31.769 | 16.655 | 39.137 | 4207 | 10.944 | 23.986 |
|  | Varón | 30.436 | 21.384 | 9052 | 13.819 | 1926 | 5140 | 6753 |
|  | Mujer | 18.988 | 11.385 | 7603 | 25.318 | 2281 | 5804 | 17.233 |

Otros datos a tener en cuenta es la cantidad de Programas Nacionales y Provinciales que se destinan para aquellas personas que no están incluidas en el sistema como población económicamente activa, tienen carácter de subsidios o ingresos de subsistencia.

La Tabla 11 muestra como evolucionaron estos datos desde 2004 al 2012, notándose una importante disminución tanto a nivel provincial como nacional.

Tabla 11: Cantidad de liquidaciones, en Programas nacionales de Trabajo. Provincia de Salta, según departamento. Años 2004 a 2012.

| Departamento | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 940.219 | 888.960 | 677.765 | 553.148 | 502.517 | 543.456 | 309.249 | 321.677 | 184.919 |
| Gral. San Martín | 197.854 | 204.265 | 166.501 | 150.366 | 125.651 | 125.393 | 59.744 | 45.318 | 26.947 |
| Proporción | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,15 |

Observando los valores absolutos de los programas liquidados vemos que desde el año 2004 al 2005 hubo un incremento del 3%, mientras que la proporción entregada con respecto al total provincial se mantiene aproximadamente constante hasta 2009 a partir de donde se nota una fuerte baja lo que puede asociarse a la generación de nuevas fuentes laborales.

En cuanto a los Programas Provinciales se observa en la Tabla 12 que también hubo una disminución en las liquidaciones destinadas al Depto. San Martín:

Tabla 12: Cantidad de liquidaciones, en Programas Provinciales de Trabajo. Provincia de Salta, según departamento año 2012.

| Departamento | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Provincial | 28.274 | 22.210 | 13.409 |
| Gral. San Martín | 6027 | 4692 | 2626 |
| Proporción | 0,21 | 0,21 | 0,19 |

Los programas Provinciales liquidados en el Departamento San Martin en proporción se mantuvieron constantes durante 3 años, en valor absoluto se vieron disminuidos en cantidad.

El análisis que surge de los datos de ambas tablas anteriores, es que la disminución en número de los programas tanto nacionales como provinciales liquidados en el Departamento San Martin puede estar relacionada a la generación de nuevas fuentes laborales que también ha desarrollado el Gobierno Nacional y Provincial, a través de cooperativas y Pymes regionales, sumado a la autogestión actual que llevan adelante Municipios como Mosconi, Tartagal y Aguaray.

# SUBSISTEMA ECONÓMICO

# Uso del Suelo – cobertura.

En el recorrido de la Traza (área de influencia directa), el Ramal atraviesa centros poblados los cuales fueron descriptos en el Ítem de Dinámica y Estructura Poblacional del Área de Influencia, a la vez que el Informe Técnico Unificado PNCO 1643 (2009) demuestra que el uso actual del suelo en el área se caracteriza por zonas cultivadas y áreas de vegetación natural (Mapa 8).  Esto demuestra la diversidad de Usos del Suelo, siendo que en el Área de Influencia Indirecta predominan la vegetación natural y luego las parcelas agrícolas-ganadera. Por otro lado existen dos grandes Áreas Protegidas, la Reserva Provincial de Acambuco y Reserva Provincial Lote 50 y 51 la cuales permiten la conservación y uso sustentable de una porción de la región fitogeográfica de Yungas.

En cuanto a las superficies cultivadas se produce una alta concentración de parcelas con monocultivo de poroto y soja, mientras que existe una menor proporción de rotación de cultivos de invierno y verano  (poroto trigo, maíz y soja) logrando así mantener la calidad de los suelo y potencial agrícola. Por otro lado, Volante et. al. (2005) encontraron altas densidades de parcelas con utilización de esquema de rotación agrícola-ganadero o en barbecho. Esto queda reflejado luego en las estadísticas de Actividades Productivas en la zona.

Mapa 8: Cobertura de suelo en el área de estudio. Elaboración propia.

# Actividades Productivas

# Agricultura:

En cuanto a la producción agrícola observamos en el Grafico N, los rendimientos obtenidos en el Departamento San Martin durante las campañas 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, la soja es el producto con mayor producción en la zona seguida por el poroto y maíz.

Grafico 9: Producción agrícola por campaña.

# Ganadería

La ganadería es una práctica productiva que ha disminuido en los últimos años ya que muchos campos se destinaron para la producción agrícola, por los altos costos que implica esta actividad y los bajos retornos que tiene a nivel regional y provincial. En el Grafico 10, se observa que después del Departamento de Anta y Rivadavia, el Departamento San Martin es el tercer productor de ganado bovino en la Provincia, con un 11,3%, lo que significa  117.746 cabezas de ganado.

Grafico 10: Stock de ganado bovino de la provincia de Salta. Año 2009.

# Forestal

La actividad forestal se practica sobre todo en la ladera oriental de las Sierras del Alto del río Seco y Sierras de Aguaragüe, es una actividad que está regulada por la Autoridad de Aplicación, la Secretaria de Ambiente de la Provincia, sin embargo se suceden casos de extracción de madera ilegalmente. Contrapuesto a esto existen Fincas, en Gral. Mosconi, por ejemplo que inclusive tienen certificación de los productos madereros que se extraen, logrando hacer un manejo sustentable del recurso, tal es el caso de la Finca Santa Bárbara.

Observamos en la Tabla 13 como el Departamento San Martin es el mayor productor de madera en rollos de especies nativas de alto valor comercial, casi el 50% del total extraído en toda la provincia es proveniente de este departamento, lo que refleja su riqueza en recursos naturales.

Tabla 13: Extracción de madera en rollos por zonas forestales. Provincia de Salta. Año 2011. (Fuente DGE. Salta).

| Especies nativas | Anta | Capital | Gral. Güemes | Iruya | Metan | Oran | Rivadavia | Gral. San Martin | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total (m3) | 4472,50 | 23,50 | 100,00 | 1562,37 | 5334,00 | 4149,66 | 4340,46 | 15.508,82 | 35.491,31 |
| Proporción | 0,13 | 0,000662 | 0,0028 | 0,044 | 0,150 | 0,117 | 0,122 | 0,44 | 1 |

# Industrial

El desarrollo industrial en la zona es escueto aun, es importante describir en este ítem que en la zona desde el año 2010 se instaló un Parque Industrial en el cual están en funcionamiento y próximas a funcionar alrededor de 20 establecimientos de diferentes categorías, que seguramente una vez ordenado y en funcionamiento el Ramal C14 generará fuentes laborales y permitirá que nuevas empresas se instalen en la zona (Tabla 14).

Tabla 14: Empresas radicadas y actividad en el Parque Industrial Gral. Mosconi. Año 2012.

| Nombre de la empresa | Actividad |
| --- | --- |
| Sergio Diaz Servicios de Obras | Construcciones y alquiler de maquinarias viales |
| Transporte Virgen de la Peña | Transp.Nac. e Internac. de líquidos y de personal |
| Por Export S.A | Serv. Agrícolas, Trans. de Cargas Generales Culvo de frutas, legumbres, oleaginosas y soja |
| Excel Serv. Grales. S.R.L. | Obras Civiles |
| Upetron S.R.L. | Empresa de servicios petroleros |
| Estirpe S.A | Servicios de perforación de pozos de agua |
| Perterser S.R.L | Terminación de Pozos Petroleros, Alq. de Maq. y Equipos para Perforación |
| DESDELSUR S.A | Agroindustria |
| Talleres Norte S.A | Serv: Tornería, Maquinado, Metalúrgica, Mecánica |
| C.G S.R.L | Serv. de Grúas y Soldaduras en gral. |
| Grúas Mosconi | Servicios de Grúas |
| Mostar S.R.L | Fábrica de Muebles y Serv.de Carpintería en Gral. |
| Conti Transp. Y Serv. | Transp. De Residuos Peligrosos |
| Gomería Gabriel | Serv. De Gomería en Gral. |
| Sonoe Ingeniería | Obras y Servicios |
| DAKAR Servicios | Mantenimiento de equipos, obras civiles e industriales |
| Ingeniería Pierini | Construcción y reforma de redes de gas, electricidad, agua, etc |
| Tecbroth S.A |  |
| Cyber |  |

# Comercial

A nivel comercial, se conoce de manera informal que se han instalado en los distintos Municipios del área de estudio, cadenas de Supermercados, locales de venta de electrodomésticos, muebles y otros bienes. Como así también empresas de prestación de servicios, sobre todo en la Ciudad de Tartagal, que funciona como ya se dijo como cabecera del Departamento.

# Explotación petrolera

Salta es la segunda provincia productora de gas del país (4.2 millardos de m³ en el 2009) y la octava de crudo (651,182 m³ en el 2009).

En el área de estudio se iniciaron las exploraciones y explotación del petrolero en el año 1925 en la ciudad de Gral. Mosconi. Es una zona que se desarrolló exponencialmente a causa de la instalación de YPF, lo que genero números fuentes de trabajo y se instalaron en estos pueblos habitantes de distintos puntos del País. Los municipios productores son Gral. Mosconi y Aguaray.

El departamento San Martin aporta a la Provincia casi el 90% de todo lo que produce en hidrocarburos. (Tabla 15)

Tabla 15: Combustible, Producción total. Provincia de Salta. Años 2001 – 2011 (Fuente: Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos).

| Combustible | Producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Petróleo Crudo (m3) | 963,837 | 954,918 | 880,154 | 812,01 | 744,69 | 721,961 | 713,310 | 818,546 | 686,763 | 576,446 | 514,720 |
| Gas Inyectado (miles de m3) | 7.539.709 | 7.439.829 | 8.096.569 | 7.387.584 | 7.045.945 | 7.030.139 | 6.790.898 | 6.799.249 | 6.112.804 | 5.315.425 | 4.546.215 |

# SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

# COMPONENTE TRANSITO Y TRANSPORTE

El eje principal de transporte y tránsito del área de estudio está definida por la ruta nacional N° 34, que atraviesa todas las localidades más importantes descriptas como área de influencia indirecta del proyecto, hasta llegar al límite de la República Argentina con Bolivia. Al ser el único medio de tránsito y transporte actual para distinto fines (pasajes, carga, otros), normalmente presenta inconvenientes en cuanto a la calidad y estado del pavimento por el flujo de vehículos.

La RN N° 34 se conecta en la ciudad de Tartagal por el este con la Ruta Provincia N° 86,  atraviesa el Departamento Rivadavia hasta llegar al límite con Paraguay. Dentro del Municipio de Aguaray la RN N° 34 se conecta 4 km antes del paraje Tobantirenda con la Ruta Provincial N°54 que llega también hasta el Departamento Rivadavia.

La ejecución del proyecto de rehabilitación del Ramal C15 viene a descomprimir el sistema de transporte actual utilizado para materia prima, bienes y servicios.

# COMPONENTE EQUIPAMIENTO

## EDUCACIÓN

Según el último censo realizado por el INDEC arroja datos sobre la infraestructura educativa por nivel y sector en el Departamento Gral. San Martin de:

Tabla 16: Unidades educativas por nivel y sector. Provincia de Salta, según departamento. Año 2012.

| Departamento | Total |  | Inicial |  | Primario |  | Sec/Medio/Polimodal |  | Sup. No Univ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estatal | Privado | Estatal | Privado | Estatal | privado | Estatal | privado | Estatal | Privado |
| Total | 1844 | 306 | 803 | 88 | 753 | 86 | 235 | 92 | 53 | 40 |
| Gral. San Martín | 235 | 29 | 100 | 9 | 99 | 9 | 30 | 10 | 6 | 1 |

De los establecimientos contabilizados para el departamento 66 primarios, 16 secundarios, 10 privados (primario y secundario) y 5 superiores corresponden a las localidades y parajes dentro del área de estudio (Datos del registro maestro del MECyT de la Provincia)

El departamento cuenta con un óptimo equipamiento educativo, es importante tener en cuenta que en la Tabla anterior no se contabilizan los establecimientos educativos de nivel superior universitario, a lo cual se debe agregar las dos sedes que existen en la ciudad de Tartagal de la UNSa y UCASal, las que cuentan con numerosas carreras de grado y pregrado. También en algunos Municipios como Mosconi, Vespucio y Aguaray se abrieron carreras de nivel terciario gestionadas por los propios Municipios ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

## COMUNICACIÓN

Sobre el equipamiento en comunicación dentro del área de estudio se resume en la Tabla 17, cabe destacar que los datos se corresponden a los últimos censados (2012), actualmente todos los Municipios tienen autogestión de sus medios de comunicación, por lo que cuentan con más recursos que los expuesto. La seguridad de esta infraestructura de comunicación se vio muchas veces colapsada por los desastres naturales que se registraron en la zona, por ruptura de fibra óptica.

En cuanto a la ejecución de los puentes en los distintos sectores, el proyecto contempla el retiro y la posterior reubicación de las instalaciones inherentes al ferrocarril que pasan por el puente. A ambos lados del puente deberá contarse con bandeja para paso de servicios de fibra óptica, señales, energía eléctrica y agua.

Tabla 17: Cantidad de emisoras de radio y canales de televisión, por tipo. Provincia de Salta, según departamento y municipio. Año 2012.

| Municipio | Radios |  |  | Canales |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | AM | FM | Total | Tv abierto | Otro tipo |
| Aguaray | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Gral. Mosconi | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Prof. Salvador Mazza | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Tartagal | 11 | 2 | 9 | 1 | - | 1 |

## SALUD

Con respecto a la infraestructura para la salud se cuenta con la información del Ministerio de Salud Pública de la Provincia desde el año 1993 al 2012, la Tabla 18 muestra la distribución del recurso humano en la zona norte, en proporción aproximadamente un 50% del total en la Provincia están dirigidos a esta zona, esto relacionado a la cantidad de habitantes que allí se concentran.

Tabla 18: Distribución del recurso humano. Provincia de Salta, según zona sanitaria. Año 1993 – 2012.

|  | AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Total Provincial | 8595 | 8559 | 8493 | 8122 | 8355 | 7866 | 7692 | 7864 | 7906 | 7911 | 8201 | 8258 | 8402 | 8429 | 9414 | 10.083 | 10.866 | 11.523 | 12.534 |
| Zona Norte | 1798 | 1802 | 1787 | 1758 | 1729 | 1744 | 1755 | 1742 | 1729 | 1730 | 1827 | 1875 | 1951 | 1969 | 2235 | 2525 | 2678 | 5300 | 6030 |

Clasificando los recursos disponibles en la zona norte se detallan en la Tabla 19 según los profesionales, enfermeros, administrativos, técnicos y personal de mantenimiento y servicios generales.

Tabla 19: Distribución del recurso humano por agrupamiento. Provincia de Salta, según zona sanitaria. Año 2012.

| Zona Sanitaria | Total |  | Profes. | Enferm. | Admin | Tec/Aux. | MSG* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | % |  |  |  |  |  |
| Total | 12.534 | 100 | 3136 | 3323 | 1770 | 2492 | 1813 |
| Norte | 6030 | 48,1 | 2032 | 1720 | 1073 | 743 | 462 |

*MSG: mantenimiento y servicios generales

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Programa de personal.

El centro regional en cuanto a atención médica especializada funciona implícitamente en la ciudad de Tartagal ya que cuenta con un hospital de alta complejidad y capacidad operativa para distintos tipos de atenciones, la población de los municipios vecinos deben trasladarse en numerosas oportunidades para lograr ser atendidos por especialistas o prácticas médicas complejas.

Según el último informe de Recursos Humanos de la Salud de la Provincia (diciembre 2013), indica la cantidad de personal médico, enfermeros y afines y su relación para Atención Primaria de la Salud (APS) (Tabla 20).

Tabla 20: Indicador de Atención primaria para la salud Fuente Médicos de Atención Primaria: Base de Datos de cada Área Operativa (Fuente Enfermeros: Programa de Enfermería de la Provincia. Lic. Analía Enriquez)

| Repartición | Cantidad Enfermeros Lic/Prof/Aux | Cantidad Médicos | Proporción de Médicos y Enfermeros |
| --- | --- | --- | --- |
| Área Operativa III – Aguaray | 11 | 7 | 1,57 |
| Área Operativa VII – Salvador Mazza | 11 | 8 | 1,37 |
| Área Operativa XII – Tartagal | 11 | 35 | 0,31 |
| Área Operativa XXVIII – General Mosconi | 15 | 14 | 1,07 |

En la Tabla 21 que muestra la cantidad de personal efectivo en el Hospital de cabecera de cada Municipio observamos la diferencia entre Tartagal y los Municipios vecinos, siendo Mosconi el que cuenta con menos recursos.

Tabla 21: Indicador de cantidad de médicos y enfermeros en el Hospital de cabecera de cada Municipio. (Fuente: Fuente Enfermeros: Programa de Enfermería de la Provincia. Lic. Analía Enriquez)

| Repartición | Cantidad Enfermeros Lic/Prof/Aux | Cantidad Médicos | Cant. Enfermeros por efector, Cant. de Médicos por efector |
| --- | --- | --- | --- |
| Área Operativa III – Aguaray | 22 | 7 | 3,14 |
| Área Operativa VII – Salvador Mazza | 27 | 8 | 3,37 |
| Área Operativa XII – Tartagal | 116 | 54 | 2,15 |
| Área Operativa XXVIII – General Mosconi | 17 | 14 | 1,21 |

En cuanto a la pertenencia geográfica es decir si el personal médico radica en la zona (departamento) también vemos una marcada diferencia entre Tartagal y Mosconi y los otros dos Municipios, este factor puede impactar muchas veces en la calidad del servicio de salud que se brinda a la comunidad (Tabla 22).

Tabla 22: Pertenencia geográfica de los profesionales según área operativa. (Fuente: Base de Datos de cada Área Operativa)

| Área Operativa | Cargos Médicos | (%) pertenencia geográfica* | Zona cercana** |
| --- | --- | --- | --- |
| Área Operativa III – Aguaray | 7 | 71 % | 29 % |
| Área Operativa VII – Salvador Mazza | 8 | 88 % | 22 % |
| Área Operativa XII – Tartagal | 54 | 100 % |  |
| Área Operativa XXVIII – General Mosconi | 14 | 100 % |  |

* En la pertenencia se observa si el médico vive en el departamento donde está ubicado el efector.

** Si vive en algún departamento cercano.

# Sinergia entre el Proyecto y la economía regional y local

Como unos de los beneficios sociales más ponderables de la implementación de este proyecto está relacionado al transporte de carga, específicamente de materia prima es importante destacar la sinergia del proyecto a nivel regional y local haciendo una descripción de los beneficiarios de su ejecución.

Los beneficiarios directos son los productores regionales y locales  de ambos países, que se ven favorecidos por contar con un medio de transporte más económico para sus productos y que hasta el año 1999 utilizaban el ferrocarril para el transporte de sus productos y luego debieron encontrar alternativas de transporte.

En términos económicos regionales, el NOA está compuesto por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán que en su conjunto producen el 21% de la producción agropecuaria del país; de ese porcentaje, analizando las exportaciones al interior de la región, puede observarse que Salta es una de las provincias con mayor participación (24%). En este sentido, cabe destacar la importancia económica y comercial actual y potencial que representa la provincia en la región.

Grafico 11: Participación de Exportaciones del NOA por provincia (Fuente: INDEC 2011 “Origen Provincial según complejos exportadores”)

La producción en la zona de influencia del Ramal C 15 está constituida principalmente por caña de azúcar, maíz, poroto seco, soja, trigo, cárcamo, limón, mandarina, naranja, pomelo, sorgo y papa. Aunque también se transportan áridos y minerales.

Entre el año 1995 y 1999 (último año en que pudo circular el Ramal C 15 en su traza completa), se transportaron:

| Productos | Total en Tn. entre 1995 y 1999 |
| --- | --- |
| Granos y subproductos | 244.506 |
| Azúcar | 587.086 |
| Petróleo y comb. líquidos | 167.311 |
| Piedra | 9.462 |
| Metalúrgicos | 50.240 |
| Forestales | 3.933 |
| Aceite | 8.806 |
| Porotos | 13.806 |
| Cítricos y subproductos | 28.832 |
| Cemento | 22.471 |
| Sal | 47.070 |
| Vinos y bebidas envasadas | 965 |
| Papel | 878 |
| Clinker | 78.876 |
| Soda Ash | 1.110 |
| Asfalto | 5.815 |
| TOTAL | 1.271.167 |

Actualmente, esos productores deben soportar los altos costos de transportar sus productos en camiones por un tramo de aproximadamente 100 km. Para luego realizar el trasbordo al tren. Indudablemente, estos productores se verían favorecidos al contar con un medio de transporte más económico para sus productos.

Los beneficiarios indirectos son los pobladores de las zonas aledañas a la traza ferroviaria que viven en poblaciones tales como: Cnel. Cornejo, Gral. Mosconi, Tartagal, Caraparí, Cuña Muerta, etc. puesto que el paso de este medio de carga fomenta la creación de polos de crecimiento económico local favoreciendo la creación de empleos relacionados con actividades secundarias o conexas.

# Compatibilidad con otros proyectos preexistente de la misma naturaleza.

Un análisis que no debe escapar a la descripción del escenario socioeconómico futuro que se estima tener en el área de estudio, es la vinculación de la rehabilitación de este tramo del ramal 15 y la actual estructura operativa de algunos ramales del Belgrano Cargas. Lo cual permitirá motorizar el desarrollo económico regional poniendo en valor productos que quizá en la situación actual no son puestos en mercado debido a los altos costos de flete que se asumen como costos directos de producción.

Flecha-Punto 1: A través de la Estación Pocitos (Línea Ferrocarril General Belgrano - Cargas), el Ramal C15 permite la interconexión de la red ferroviaria de Argentina, con la red ferroviaria de Bolivia.

Flecha-Punto 2: En la Estación Pichanal (Línea Belgrano Cargas), el Ramal C15 se vincula con el Ramal C18 y C12 que son los que permiten articular la red con el conjunto de ramales denominados cerealeros, por los que circulan los trenes con destino principalmente a Rosario, pudiendo continuar el recorrido en directo al Puerto Buenos Aires.

Flecha-Punto 3: En la Estación Perico - extremo sur del Ramal C15 - el presente eje ferroviario vincula hacia el sur la red con el nodo fronterizo hacia Chile, que es la Estación Socompa. Esto lo hace mediante la articulación de la Línea C con el Ramal 15, y posterior desvío hacia el Oeste, a través de los Ramales C13-C14.

Flecha-Punto 4: En el extremo sur del Ramal C15, nuevamente en la Estación Perico, se articula este ramal con la Línea C - conocido «ramal azucarero» -, el cual circula por nodos importantes de la red en Güemes, Tucumán, Córdoba, pudiendo alcanzar el equipamiento portuario de Gran Rosario y Buenos Aires.

# IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL

# INTRODUCCIÓN

El riesgo es un concepto mixto que involucra dos términos, la vulnerabilidad y la amenaza.  La vulnerabilidad es un factor interno intrínseco que hace referencia a las debilidades propias del sistema ambiental, mientras que la amenaza son todos aquellos factores externos qué, conjugadas a ciertos niveles de vulnerabilidad pueden dar lugar a escenarios de riesgos ambientales o generar zonas de alta probabilidad de ocurrencia de procesos de fragilidad ambiental. Una situación de riesgo ambiental es el resultado de la existencia de una amenaza y de una situación de vulnerabilidad ambiental, que como resultado puede impactar en una población, sus bienes, servicios e infraestructura.

En el caso de este estudio de impacto ambiental y social  se analizará como “amenaza” a aquellos eventos naturales tales como flujos densos, deslizamientos, erosión retrocedente y socavamientos, todos estos causados por el volumen de precipitación elevados que se registran en las cabeceras de cuenca y que luego se manifiestan en las partes medias y bajas de las mismas. Cuando nos refiramos a “vulnerabilidad” hablaremos de las características y propiedades del material geológico y geomorfológico, es decir aquellas morfoestructuras o geoambientes propensas a sufrir un daño o un perjuicio causado por una amenaza, como precipitaciones intensas.

Para determinar las áreas críticas o de sensibilidad ambiental nos centraremos lo largo de la traza de la Ruta Nacional Nº 34, coincidente con el Ramal C15 del Ferrocarril General Belgrano, emplazada en la unidad de Sierras Subandinas. A lo largo de esta traza se desarrollaron los principales asentamientos urbanos y se concentró gran parte de la actividad socio-económica de la Provincia y en especial a la constituyó en el eje de la actividad agro-ganadera, forestal, industrial y petrolera Provincia. La intensa actividad antrópica potencia riesgos relacionados con los factores primigenios del geoambiente.

# Regiones Ambientales

Adoptando la clasificación de geoambientes o unidades morfoestructurales realizada por Chioza (1982) el sector bajo estudio pertenece a las unidades NOA Agroindustrial y Chaco Forestal (Figura 1).  Los cambios producidos por el hombre al modificar el geoambiente para el aprovechamiento de los recursos naturales y la forma de ocupación histórica del territorio han generado transformaciones y ocurrencia de eventos de relevancia desde el punto de vista de los riesgos.

Figura 1: Mapa de unidades morfoestructurales. Fuente: Marcuzzi, et al. 2010

# Riesgos Naturales

Se enunciarán en este apartado aquellos riesgos que encuentran su origen en fundamentos netamente naturales.

# Sismicidad

La subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana en el océano Pacífico, ha determinado que esta área sea considerada una de las de mayor actividad sísmica del planeta (Wigger 1988). En las Sierras Subandinas la sismicidad aparte de ser un riesgo de gran potencial destructivo es el disparador de otros, como los deslizamientos de laderas y licuefacción de suelos. El Plan Provincial de Gestión de Riesgo Sísmico, elaborado por Subsecretaria de Defensa Civil (2013) detalla en la geografía del dpto. Gral. San Martin como de Alto y Medio Riesgo Sísmico. Esta clasificación surge del análisis de vulnerabilidad social (calidad de materiales y densidad de población) y la amenaza relacionada al análisis de la peligrosidad de licuefacción del suelo, su litología y amplificación de la onda sísmica (Mapa 10).

Mapa 10: Mapa de riesgo sísmico de la provincia (Fuente: Plan Provincial de Gestión de riesgo sísmico. Subsecretaria de Defensa Civil, 2013)

# Neotectónica y fallas activas:

La sismicidad tiene relación con fallas activas; este fenómeno no ha sido investigado en profundidad, pero existen indicadores sencillos de su existencia, como lineamientos apenas visibles en sedimentos cuaternarios y escarpas de falla modernas.

Las imágenes satelitales muestran, a lo largo de la traza de RN N 34, la presencia de numerosas escarpas de fallas asociadas con deslizamientos de tierra de diversa magnitud. Además, se puede observar que numerosas urbanizaciones se emplazan sobre trazas de falla es el caso de Aguaray, cuya falla regional corta el flanco oriental de la sierra de Aguaragüe, o la que existe debajo del cierre del Dique Itiyuro. Estas puedan reactivarse y potenciar riesgos de deslizamientos de laderas y corrientes de barro, fenómeno recurrente en la mayoría de los parajes del pie de monte.  En la fotografía se puede observar desde la RN N°34 (sentido S-N) a mano derecha, es una gran cicatriz de deslizamiento en las nacientes del Arroyo de la Peña, cerca de Tartagal. (Imagen 1 Google Earth y Foto 1)

Imagen 1 – Foto 1: Imagen Google Earth zona de cicatriz visible en las nacientes del Arroyo de la Peña (Yariguarenda). Foto desde la cumbre del Santuario Virgen de la Peña donde se aprecia claramente la cicatriz de deslizamiento. (Fuente: Romero V. disponible en Panoramio)

# Inundaciones:

Es uno de los fenómenos con mayor recurrencia e impacto socio-económicos en la zona debido a las crecientes de los ríos por diversas causas. Según estudios realizados por la Empresa Ledesma S.A. (Jujuy), las inundaciones presentan recurrencia de 5-10 y 100 años en gran parte de terrenos de su propiedad, que impactan sobre infraestructura de caminos, canales y suelos cultivables.

Las precipitaciones son de régimen estival y ronda entre los 800 y 1000 mm disminuye de oeste a este y de norte a sur. Los volúmenes que se registran en esta zona están fuertemente determinadas por la presencia de cordones y sierras de altura media entre los 1000 y 1500 msnm tales como las Sierras de Tartagal.

Sin embargo, dado el fenómeno del Niño es frecuente la ocurrencia de precipitación de alta intensidad o del tipo torrencial, provocando anegamientos por la falta de infiltración, lo que genera a su vez riesgo de deslizamiento o remoción en masas. Es por ello, que el área de estudio tiene en sus antecedentes registros de eventos naturales tales como río Caraparí-Itiyuro en abril de 2005, fuera de la temporada de lluvias estivales, que afectó el servicio de provisión de agua a numerosas localidades; la inundación de Tartagal también en 2006, que destruyó una canalización preexistente, se socavaron las barrancas del río y cayeron al mismo varias casas ubicadas al borde mismo de aquellas. También fuera del área de estudio (Municipio Embarcación) la caída del puente del río Seco por  el volumen registrado de precipitación, en 2005.

Este tipo de riesgos afecta a las poblaciones localizadas en cercanía de los causes o en zonas de anegamiento siendo necesario realizar la asistencia por vía aérea y la necesidad de rehabilitación de las mismas.

# Erosión:

Es el proceso más importante que tiene lugar en las unidades del relieve existentes a lo largo de la traza del Ramal C1. Las acciones erosivas más destacadas son procesos de erosión retrocedente, zapamiento y aluvionamiento como producto de los ríos principales tales como: Seco, Tartagal, Caraparí-Itiyuro, siendo que existe un importante número de cursos pequeños que generan inconvenientes como cortes de ruta, como consecuencia de flujos de barro que se producen aguas arriba; en algunos casos este fenómeno obedece a que en estos cauces se realizaron explotaciones de áridos. Este fenómeno es muy común a partir de la localidad de Embarcación hasta Prof. Salvador Maza.

A nivel regional la desestabilización de unidades menores del relieve, es uno de los problemas más frecuentes que se deben considerar como piezas de las unidades morfoestructurales. Las Sierras de Tartagal es una de las más comprometidas. La inestabilidad de la zona se puede apreciar por la existencia de importantes cicatrices correspondientes a centros de alimentación de los flujos de barro y a perfiles de suelos con presencia de carbón o restos de caracoles hasta profundidades de 5 a 6 m, indicadores de la existencia de una importante geodinámica donde coinciden numerosos factores.

La erosión hídrica de suelos es otro fenómeno preocupante, dado la presencia de extensas áreas bajo producción agrícola, debido a la alteración o desestabilización de los drenajes naturales. Un ejemplo claro de esto es la profunda erosión de banquinas de la RN N° 34 consecuencia de la desestabilización de los drenajes de la Quebrada de Galarza (Gral E. Mosconi); situación asociada al gran volumen de material que transporta, lo que obligó a construir una traza alternativa de la ruta mediante un puente elevado, sin resultados positivos. Los problemas de profundización del cauce del río Tartagal son otra consecuencia de esta acción incorrecta.

La Erosión Potencial de Rio Pilcomayo según Clasificación de FAO (Guanca, et. al 2010) en donde incluye en el análisis las Subcuenca del Rio Muerto; Subcuenca Itiyuro - Carapari y Subcuenca de la Quebrada Colorada -Agua Limpia  (Mapa 11).

Mapa 11: Erosión Potencial (tn/ha/año) promedio por Subcuencas clasificada según rangos de Tolerancias de FAO. (Fuente: Guanca, et. al. 2010)

Se puede observar que para la Subcuenca Itiyuro-Caraparí es de 167 tn/ha/año (alta) y para las Subcuencas Del Río Muerto y Quebrada Colorada - Agua Linda la Erosión Potencial es moderada, de 10-50 tn/ha/año. En cuanto al área de estudio, traza del Ramal C15, corresponde a un nivel de Erosión Potencial en su mayoría Moderado (10-50 tn/ha/año) siendo en la parte distal, en el tramo de Tobaritenda - Prof. Salvador Mazza, se intensifica a Alto (167 tn/ha/año), debido a un incremento en la pendiente media además de las características litológicas caracterizado por de textura media en superficie y gruesa en profundidad.

Por su parte Prado et al. (2011), evalúa la pérdida de suelos por el modelo USLE en la Microcuenca del Arroyo Galarza (Figura 2) y dado que en el tramo CNEL. CORNEJO - GRAL. MOSCONI se llevará a cabo la reconstrucción del paso en la Quebrada de Galarza producto de la socavación del tramo.

Figura 2: Mapas de Descarga Media Anual de sedimentos y erosión actual de la Cuenca de Galarza (Fuente: Prado, et. al, 2011)

Debido a las precipitaciones elevadas registradas en la última década y favorecido por los cambios en el uso del suelo, el curso principal de la quebrada Galarza sufrió un reajuste en su radio y geometría hidráulica. De esa manera el cauce principal modificó su trayectoria para escurrir paralelo, en sentido norte - sur por la margen occidental de la ruta nacional 34, en un tramo de aproximadamente 5 kilómetros, alimentándose de los excesos de la quebrada Agua Hedionda y otros cursos de importancia menor, elevando así el volumen del caudal erogado, lo cual condujo al crecimiento de la sección transversal, por erosión de márgenes y profundización del lecho. A su vez, en numerosas oportunidades las crecientes generadas en la quebrada de Galarza, provocaron interrupciones en la ruta nacional Nº 34 por acumulación de sedimentos, ruptura de calzada y puentes.

La franja este de la ruta nacional 34 es una región en la que la condición natural se caracterizaba por albergar los tramos inferiores de todos los cursos que descienden desde las serranías de Aguaragüe. Estos cursos se caracterizaban por un patrón de alineamiento divagante, meandriforme y de muy bajos caudales, que se insumen aguas debajo de la ruta, a medida que discurren sobre el piedemonte.

Con la explotación agrícola, muchos de estos cauces fueron literalmente “borrados” del territorio, a través de desmontes y posterior laboreo de tierras, reemplazando la mayoría de los cauces por canales rectilíneos localizados en las líneas de linderos de las propiedades. De  todas maneras los problemas se originan en los sectores altos y medios de las cuencas, por lo que la visión de manejo a nivel de cuenca hídrica.

# Deslizamientos de ladera y flujos densos:

Este proceso posee gran número de registros, caso de los ocurridos en Campamento Vespucio, (años 1984-91-99), Aguaray, Yariguarenda, Tartagal (2009). La mayoría fue consecuencia de precipitaciones anómalas que produjeron flujos densos y arrasaron poblaciones, donde coincidieron factores geológicos y geomorfológicos. En general la litología de estas localidades está representada por bancos poco consolidados del Cretácico-Terciario yacentes sobre bancos duros y frágiles del Paleozoico, con buzamientos favorables a pendientes abruptas y en zona de actividad sísmica intensa. La acción antrópica también tuvo un efecto sinérgico en el fenómeno.

El análisis de la remoción en masa de la cuenca del río Caraparí-Itiyuro (Amengual, 1991), concluye que esta se debe a factores geológicos-morfológicos, y minimiza la acción antrópica, demostrando que las características intrínsecas del geoambiente tienden a la generación de estos procesos. En el sureste de la Sierra de Aguaragüe (1984), se produjo uno de los fenómenos de remoción en masa más dramáticos, consecuencia de precipitaciones anómalas, con más de 257 mm en cuatro horas, que colapsaron las posibilidades de drenaje en las cuencas de los arroyos Galarza, Lomitas y Gritón, lo que sumado al dominio de laderas de pendientes y litologías inestables, concentraron el flujo de barro que causó graves daños en el piedemonte. Sin embargo Amengual (1991) en base a datos históricos sobre la actividad petrolera y la geología, concluyó que el fenómeno se debió a causas naturales producto de una precipitación anómala.

Es común observar a lo largo de la RN N° 34 los procesos de remoción en masa que generan avalanchas de detritos, flujos densos y deslizamientos, dependiendo de la magnitud del área o cuenca de aporte, la pendiente, geología y estructura de la misma. En general la fuente se encuentra en las cabeceras de cuenca donde pueden existir afloramientos de rocas compactas pero con alto grado de fracturación y diaclazamiento, aunque donde afloran formaciones cretácico terciarias. En las primeras son más comunes las avalanchas de rocas y en las segundas los flujos densos.

El caso más emblemático de la última década en la zona de estudio fue el alud de Tartagal (09/02/2009), para lo cual se tomó como referencia el análisis de Franklin Adler (2009) y Farias (2009). Estos estudios da cuentas de la presencia de un escenario geológico sobre sustratos rocosos muy débiles (areniscas y limolitas muy friables, arcilitas y conglomerados), laderas de fuerte pendiente con cobertura de vegetación selvática, en donde, la presaturación de los suelo como producto de una continuidad de días lluviosos, generaron numerosos deslizamientos de laderas que desestabilizaron, removieron y llevaron grandes masas de roca, suelo y árboles hacia el cauce principal del rio Tartagal.   El gran caudal de agua, trajo una inusitada cantidad de árboles y sedimentos que se movilizaron masivamente hacia abajo en un proceso acumulativo de gran poder destructor. Tales deslizamientos no se originaron en acciones antrópicas (deforestaciones, explotación petrolera, desmontes con fines agrícolas) y es decir que fueron producto de la concurrencia de factores naturales desfavorables como lo son suelos sobre sustratos rocosos débiles, laderas de fuerte pendiente y saturación por un importante milimetraje de lluvia en la cuenca media desencadenado los deslizamientos masivos múltiples. Tales “cicatrices” en laderas aparecen en la imagen Spot de cuatro días después del evento (Figura 3).

Este fenómeno natural fue un evento mixto que migró de deslizamiento a flujo de barro e inundación.

Figura 3: Imagen SPOT del 13/02/2009. Se aprecian los numerosos sitios con deslizamientos de laderas que aportaron material sólido y vegetal al episodio del día 09/02/2009.(Fuente SEGEMAR). (F. Adler, 2009)

Los factores litológicos, determinantes de las características intrínsecas de las rocas aflorantes, como textura, estructura y propiedades geotécnicas, determinan la aptitud para generar deslizamientos y flujos de barro. Especialmente las rocas pelíticas y areno-limosas y los suelos de este tipo textural reaccionan ante la saturación. Las condiciones mencionadas contribuyen con la meteorización física y la desagregación, ya que por acciones de humectación-desecación entre periodos secos y lluviosos facilitan la erodabilidad. Esto se observa en especial en las formaciones de origen terciario, que aportan gran cantidad de material para los deslizamientos. La topografía y zonas de debilitamiento por acción tectónica, potencian el desplazamiento de los sedimentos que se acumulan en las serranías y el piedemonte. El debilitamiento de las rocas por tectónica y sismos, sumado a la infiltración de las precipitaciones, contribuyen al aumento de la presión de poros y de las fuerzas motoras de deslizamientos. Las condiciones intrínsecas del geoambiente se sinergizan con la acción antrópica y el clima, que juega un papel importante ya que ciertos riesgos aumentan su persistencia en ciclos de mayores precipitaciones, en coincidencia con el fenómeno ENSO, que genera los fenómenos climáticos Niño (Marcuzzi, 2008)

# Riesgos Antrópicos

Los riesgos de origen antrópico son numerosos y con mayor incidencia dado la sinergia entre medio y hombre. Entre los más comunes se encuentras los incendios forestales, dado que en nuestra región estos son de origen antrópico; circulación de vehículos de carga con materiales peligrosos; gasoductos; y las obras de infraestructuras mal planificadas. Todas estas acciones son susceptibles de generar daño a la población, por lo que se deben considerar en el estudio.

# Incendios Forestales

En la Provincia de Salta la temporada de Riesgo de Incendio va de Junio a Noviembre, siendo variable el inicio o fin según las condiciones climáticas existentes. Los incendios forestales se manifiesten de manera desigual en nuestro territorio, producto de la diversidad de sistemas forestales y de la incidencia de las condiciones climáticas, características de la cubierta vegetal y usos del suelo. Esto queda relejado en las estadísticas de los últimos cinco años, donde se observa que afecta de manera desigual los distintos municipios, siendo los departamentos Capital (10835,02 ha), Gral. San Martin (37.279 ha) Orán (9.814 ha), Rosario de la Frontera (4.510 ha), Metan (6.154 ha), en promedio, los de mayor superficies (hectáreas) quemadas.

Por otro lado, la cobertura boscosa, la cual representa el combustible necesario para que se inicie un incendio forestal, varía a lo largo y ancho de toda la provincia. Dado que las condiciones geográficas y climáticas generan una diversidad de ambientes, cada uno de ellos tiene mayor o menor peligro de incendio. Cabe recordar que los bosques nativos de la provincia no son del tipo de los pirogenéticos, por lo que el 90% de los incendios son producto del accionar humano, ya sea de manera intencional o negligencia, siendo un 10% de incidencia desconocida.

|  | Causas de Incendio en el NOA Negligencia 46,6% Intencionalidad 23,45% Natural 5,28% Desconocida 24,85% |
| --- | --- |
| Figura 4: Datos Regionales de Causas de Incendio. (Fuente: Estadística de Incendios Forestales 2012. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Plan Nacional de Manejo de Incendios Forestales.) |  |

El Mapa de Peligro de Incendios, elaborado por el Área Técnica de la Brigada de lucha contra Incendios Forestales de la  Subsecretaría de Defensa Civil, define el grado de peligrosidad de incendio para cada tipo de cobertura. En color Rojo se observan áreas con Mayor peligrosidad de incendios, dado el tipo de combustible, siendo principalmente Arbustal y Bosque Seco, ambos integrados dentro de la categoría Bosque Abierto; Mientras que en Amarrillo, se puede encontrar por un lado la Selva Pedemontana y  Bosque montano, ambos dentro de la Región Fitogeográfica de Yungas (categoría Bosque Cerrado), región fuertemente influenciados por las características geográficas y climáticas, siendo que en periodos de fuertes sequía, son altamente vulnerables. Por el otro lado, se encuentran pastizales (categoría Herbáceas) que dado su extensión y localización pueden llegar a  generar la propagación y quema de mantillo durante varios días, lo que provoca grandes columnas de humo y prejuicio para la comunidad. En Verde, se encuentra tipo de cobertura herbácea abierta, áreas de suelo desnudo y/o sectores de anegamiento (Mapa 13).

Mapa 13: Mapa de Peligro de Incendios en función de la cobertura boscosa (Fuente: Subsecretaria de Defensa Civil, Plan Provincial de Reducción de Riesgos de Incendios Forestales  -2014).

Como se observa en el Mapa, durante el recorrido de la traza del Ramal C15 se observa un área de alta peligrosidad de incendios forestales con incidencia de interface en cercanía de los centros poblados. Por lo que se plantearan en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) medidas de mitigación a los fines de evitar cualquier tipo de generación y/o propagación de incendios forestales.

# Conclusiones sobre riesgos naturales y antrópicos.

Los factores que influyen en la generación de riesgos del área de estudio son varios, entre ellos la combinación más importante es la relación geoambiente, clima y hombre. Los dos primeros se relacionan con las características geológicas intrínsecas de las unidades consideradas. Se consideran que en la zona de estudio los riesgos de flujos no se deben al factor antrópico, pero las obras a realizar deben tomar en cuenta los eventos ocurridos para tomar las medidas preventivas pertinentes a cada caso. La actividad sísmica es una constante y es preciso tener en cuenta es sistema de fallas y diaclazas en la zona.

Mapa 14: Mapa de Riesgo de la Provincia de Salta (Fuente: Ministerio de Planificación Federal, 2010)

Según el Mapa de Riesgo de la Provincia de Salta, incluido dentro del documento elaborado por Ministerio de Planificación Federal, El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance (2010), se observa que en el área de estudio los valores de vulnerabilidad son altos en su primer tramo, es decir desde Cnel. Cornejo - Tartagal, donde la localidad de Tartagal presenta un gran crecimiento poblacional aumentando así los riesgos asociados. Por su parte durante todo el tramo se presenta con alto valor ecológico y paisajístico, y por ende alta sensibilidad ambiental. Esto concuerda con lo antes descrito en este apartado y que bien quedó puntualizado en cada caso.

Por otra parte, se puede complementar como un riesgo antrópico, como la planificación de obras de infraestructura inciden directamente sobre la vulnerabilidad de la población. Entre ellos se puede encontrar planificación y traza de rutas, ordenamiento territorial y planificación urbanística. Uno de los ejemplos más importantes de vulnerabilidad por obras de infraestructura en el área de estudio, es la construcción del Dique Itiyuro, dado que el muro de contención está construida con rocas carbonáticas de la Formación Vitiacua, lo que ha provocado fracturas y daños por causa del asentamiento del muro y filtración del mismo, constituyéndose un sector de Alto Riegos para las localidades aguas abajo.

Dentro del área de estudio, traza del Ramal C15 deja entrever que los fenómenos naturales son activos tales como la sedimentación, la erosión, el socavamiento y la alta predisposición del material geológico y edáfico a que estos ocurran. Por lo que se prevé que este proyecto, mediante la ejecución de las obras de contención previstas pueda mitigar y detener los efectos de dichos procesos naturales.