Código ETAP: PR-010-00

Impresora Multifunción de Tinta Color

ETAP Versión 22

Realizado por:

Pablo Ferrante

Índice

1.	Vista General de documento	1

2.	Descripción del Estándar	2

3.	Especificación Técnica - PR-010-00 Multifunción de Tinta Color	3

3.1	Características Generales	3

3.2	Detalle Técnico / Funcional	3

a)	Función Impresora	3

b)	Función Escáner	3

c)	Función Copiadora	4

d)	Función Fax (Opcional)	4

e)	Función Lector De Memoria (Opcional)	4

f)	Conectividad	4

g)	Sistemas Operativos	4

h)	Insumos	5

i)	Otras Características	5

# Vista General de documento

Este documento permitirá agilizar la intervención técnica que realiza la Dirección de Estandarización Tecnológica (DET) en su función de participar en todos los proyectos de innovación tecnológica que abarca, entre otras, la adquisición, implementación, incorporación, e integración de las tecnologías de información en el ámbito del sector público.

En la sección 3, obran las especificaciones técnicas estándares.

El resto del documento y las notas agregadas dentro de recuadros en las especificaciones, contienen comentarios de ayuda, para que los organismos puedan completar fácilmente las especificaciones, seleccionando las características técnicas de los equipos y/o servicios en función de sus necesidades funcionales, por lo que, dichas notas de ayuda y comentarios, no deben ser transcriptas en la especificación final.

En las especificaciones técnicas hemos incluido características y elementos del recurso y/o servicio tecnológico que se detalla, que son de inclusión mandatoria por entender que los mismos resultan indispensables. Por lo cual, esperamos encontrarlos incluidos en el requerimiento técnico elevado para la intervención.

También hemos incluido características y elementos que son opcionales en la definición del recurso tecnológico y/o servicio que se detalla, los cuales deberán seleccionarse de acuerdo a sus necesidades funcionales. Para esto se usan “checkboxes” y “radio-buttons”, lo que facilita diferenciar entre grupos de opciones de selección libre, y grupos de opciones de selección mutuamente excluyente, respectivamente.

En ambos casos, describimos o definimos varias características y/o elementos, para que los organismos seleccionen las que más se ajusten a sus necesidades. En consecuencia, una vez que se seleccione la o las características y/o elementos deseados, las opciones no seleccionadas deberán eliminarse de la especificación.

El documento cuenta con 3 secciones:

| Sección | Tema desarrollado en la sección |
| --- | --- |
| Vista General | La sección de vista general de documento detalla la forma de uso y las secciones que componen este documento. |
| Descripción del Estándar | Esta sección provee una breve Descripción del Estándar que se va a especificar. |
| Especificación Técnica | La sección de Especificación Técnica detalla las características generales y particulares del recurso tecnológico o servicio. |

# Descripción del Estándar

Impresora Multifunción de Tinta Color.

# Especificación Técnica - PR-010-00 Multifunción de Tinta Color

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

- Impresora multifunción que combine tareas de impresión, copiado, digitalización de imágenes en color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

## Detalle Técnico / Funcional

### Función Impresora

Impresora de tecnología de chorro de tinta a color con las siguientes características:

- Tamaños de papel soportados:

A4

Oficio

- Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N y 4800x1200 dpi en color para textos y gráficos.

- Modos de impresión "Borrador" y “Normal”

- Velocidad de impresión en modo "Borrador" no inferior a 25 ppm (blanco y negro) y 14 ppm (color) para tamaño A4.

- Velocidad de impresión en modo "Normal" no inferior a 8 ppm (blanco y negro) y 5 ppm (color) para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 35 hojas cortadas de 75 gr/m2.

### Función Escáner

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

A4

Oficio

- Resolución Óptica: 1200x2400 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- 24 bits para color (millones de colores) como mínimo.

### Función Copiadora

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

A4

Oficio

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 8 ppm (blanco y negro) y 5 ppm (color) para tamaño A4.

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

### Función Fax (Opcional)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps.

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

### Función Lector De Memoria (Opcional)

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

CompactFlash I & II

Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

Tarjeta Secure Digital (SD)

MultiMediaCard (MMC)

### Conectividad

Interfaz USB 2.0 o superior.

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

Otros  __________________________

### Insumos

Deberán proveerse (para cada impresora) el juego de insumos necesarios para su funcionamiento (cartuchos de tinta negra y color).

Se proveerá adicionalmente una cantidad de ___________ juegos de insumos.

### Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.