OXÍGENO 93 POR CIENTO

Definición -  Oxígeno 93 por ciento es Oxígeno extraído del aire mediante un proceso de tamizado molecular.  Debe contener no menos de 90,0 por ciento y no más de 96,0 por ciento, en volumen, de O2, el resto está compuesto en su mayoría por argón y nitrógeno y debe cumplir con las siguientes especificaciones.

Caracteres generales - Gas incoloro e inodoro, comburente. A la temperatura de 20 °C y bajo una presión de 101 kPa, un volumen de oxígeno medicinal se disuelve en aproximadamente 32 volúmenes de agua.

Sustancia de referencia - Oxígeno 93 por ciento SR-FA.

ENSAYOS

Identificación

A -  La señal paramagnética que presenta el Gas de muestra en la Valoración confirma la presencia de oxígeno.

B -  El Gas de muestra en la Valoración debe cumplir con los Criterios de aceptación.

Impurezas

(Ver Tubos detectores de gases en 625. Métodos de análisis para Gases Medicinales).

DIÓXIDO DE CARBONO

No debe contener más de 300 ppm.

Pasar un volumen apropiado de Oxígeno 93 por ciento en ensayo ± 5 %, a través de un tubo detector de dióxido de carbono manteniendo el caudal especificado por el fabricante.

MONÓXIDO DE CARBONO

No debe contener más de 5 ppm.

Pasar un volumen apropiado de Oxígeno 93 por ciento en ensayo ± 5 %, a través de un tubo detector de monóxido de carbono manteniendo el caudal especificado por el fabricante.

MONÓXIDO DE  NITRÓGENO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO

No debe contener más de 2 ppm en total.

Pasar un volumen apropiado de Oxígeno 93 por ciento en ensayo ± 5 %, a través de un tubo detector de monóxido y dióxido de nitrógeno manteniendo el caudal especificado por el fabricante.

DIÓXIDO DE AZUFRE

No debe contener más de 1 ppm.

Pasar un volumen apropiado de Oxígeno 93 por ciento en ensayo ± 5 %, a través de un tubo detector de dióxido de azufre manteniendo el caudal especificado por el fabricante.

ACEITE

No debe contener más de 0,1 mg por m3.

Pasar un volumen apropiado de Oxígeno 93 por ciento en ensayo ± 5 %, a través de un tubo detector de aceite manteniendo el caudal especificado por el fabricante.

VAPOR DE AGUA

No debe contener más de 67 ppm.

Pasar un volumen apropiado de Oxígeno 93 por ciento en ensayo ± 5 %, a través de un tubo detector de vapor de agua manteniendo el caudal especificado por el fabricante.

VALORACIÓN

Realizar el ensayo por Análisis paramagnético (ver Analizador paramagnético para oxígeno en 625. Métodos de análisis para Gases Medicinales).

Gas blanco - Emplear Nitrógeno SR-FA (ver Definiciones y Sustancias de referencia en 625. Métodos de análisis para Gases Medicinales).

Gas estándar - Emplear Oxígeno 93 por ciento SR-FA (ver Definiciones y Sustancias de referencia en 625. Métodos de análisis para Gases Medicinales).

Gas de muestra -  Emplear el Oxígeno 93 por ciento en ensayo.

Procedimiento - Proceder según se indica en Analizador paramagnético para oxígeno en 625. Métodos de análisis para Gases Medicinales. Determinar el contenido de oxígeno en el gas en ensayo.